УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

ЖУРНАЛ

З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

НА КАФЕДРІ “ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА”

ЧАСТИНА 2

КИЇВ 2020

Затверджено методичною комісією факультету конструювання та дизайну НУБіП України.

Укладачі: Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Семеновський О.Є., Похиленко Г. М.

Навчальне видання

ЖУРНАЛ   З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ НА КАФЕДРІ

“ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА”

Журнал теоретичних і практичних робіт розділів дисциплін «Матеріалознавство», «Технологія конструкційних матеріалів»,  «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів»

для студентів  спеціальностей факультетів конструювання та дизайну, механіко-технологічного, харчових технологій та управління якістю продукції АПК

Зав. видавничого центру НУБіП

Редактор

Підписано до друку                    Формат 60/84    1/18

Ум. друк. арк. ______ . Обл.-вид.арк.____. Тираж _____

ЗМІСТ

стор.

Мета і задачі практики…………………………………………………………………4

Організація робіт……………………………………………………………………….4

Методика проведення практики………………………………………………………4

Правила внутрішнього розпорядку в навчальних

лабораторіях і майстернях кафедри…………………………………………………..4

Правила техніки безпеки при роботі в учбових майстернях кафедри

“Технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства”………………………5

### Практичне заняття № 4

# Технологічний процес виготовлення ливарних форм і виливків    ……………….7

Практичне заняття № 5

# Технологія обробки металів і сплавів тиском………    …………………………...14

Практичне заняття № 6

Зварювання металів і сплавів    …………………………………………………    ..20

Мета і задачі практики - ознайомлення з технологією й устаткуванням у лабораторіях і майстернях кафедри Технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства: токарській, фрезерно-стругальній, слюсарній, ковальській, зварювальній, ливарній і шліфувальній і заточній. Придбання практичних навиків  у названих лабораторіях із метою підготовки до слухання спеціальних курсів у відповідності зі спеціалізацією за навчальним планом .

Організація робіт. Проходження практики в лабораторіях кафедри студентами здійснюється за спеціальним графіком, складеним для кожної академічної групи. Відповідно до графіка, групи розбиваються на бригади і по черзі працюють у зазначених лабораторіях під керівництвом викладача і навчальних майстрів. По закінченні робіт студентами складається звіт про виконання програми навчальної практики в кожній лабораторії. Після проходження практики відповідно до програми студенти здають залік.

Методика проведення практики. Перед початком практики студенти одержують загальний інструктаж з техніки безпеки, знайомляться з графіком і програмою робіт, що необхідно виконати в лабораторіях кафедри. При роботі в лабораторіях безпосередньо на робочих місцях, кожна бригада одержує індивідуальний  інструктаж з техніки безпеки з оформленням відповідних документів. Після одержання студентами інструктажу навчальний майстер знайомить їх з устаткуванням даної лабораторії, після чого студенти приступають до виконання завдань відповідно до програми. У період практики студенти освоюють операції на робочих місцях і самостійно виконують роботи за  індивідуальним графіком.

Правила внутрішнього розпорядку в навчальних лабораторіях і майстернях кафедри.

- Перед початком занять учбовий майстер знайомить студентів із порядком виконання завдання і правилами техніки безпеки при роботі з інструментом і устаткуванням.

- Студент зобов'язаний:

а) цілком використовувати робочий час для виконання навчального

завдання;

б) берегти  майно кафедри, устаткування, інструмент, спецодяг,

ошадливо витрачати матеріали та електроенергію;.

в) дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки;

г) користуватися захисними пристосуваннями і засобами;

д) на прикінці заняття прибрати робоче місце, протерти ганчіркою і змастити

обладнання, робочий і вимірювальний інструмент і доповісти  майстру;

е) виконану роботу представити учбовому майстру на контрольний огляд для

оцінки ;

- Студенти, які безвідповідально відносяться до виконання навчального завдання, що не дотримуються правил техніки безпеки, що спізнюються на заняття  до роботи не допускаються. Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані.

- Початок і кінець занять у навчальних майстернях і лабораторіях регламентується розкладом з  дотриманням перерви після двох академічних годин роботи.

- Вихід студента за межі лабораторій і майстерень в робочий час допускається тільки з дозволу викладача або навчального майстра.

- При  псуванні устаткування й інструмента, або недостачі інструмента складається акт за підписом викладача, завідуючого лабораторіями і чергового по групі.

Правила техніки безпеки при роботі в учбових майстернях кафедри “Технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства”.

- Категорично забороняється пуск верстата без дозволу навчального майстра!

- При роботі на верстатах треба обов'язково користуватися захисними окулярами.

- Забороняється стояти в площині обертання ріжучого інструменту, абразивного круга, патрона.

- Не можна торкатись руками інструмента та заготовки в процесі обробки та проводити вимірювання під час роботи верстата.

- При роботі на верстатах оброблювана деталь повинна бути надійно закріплена. Тримати деталь руками забороняється.

- Не можна видаляти стружку руками.

- При поразці електричним струмом  необхідно негайно, не торкаючись постраждалого, виключити рубильником струм первинної мережі. Постраждалому зробити штучне дихання.

- Не доторкатися голими руками до струмоведучих частин верстатів і електрообладнання.

- При роботі в лабораторіях кафедри одяг і взуття повинно відповідати умовам виконуваних робіт (зварювання, лиття, наявність стружки та ін.).

- Під час плавки і розливання металу без дозволу майстра не наближатися до високочастотної установки і плавильної печі.

- Розливання металу робити тільки в спецодязі.

- При заливанні форм, усім, крім заливальників знаходитися поза зоною розливання.

- Перед початком роботи в ковальський майстерні, очистити робочі частини ковалди від окалини, масла і води.

- При роботі в ковальській майстерні набір інструменту заздалегідь підготувати і зручно розмістити на робочому місці.

- Забороняється кувати і рубати перепалений метал.

- Для запобігання ударам у живіт,  груди або в обличчя ручки інструменту під час роботи повинні бути збоку, а не проти тулуба.

- Стежити за тим, що під час кування і рубання металу ніхто не стояв близько, особливо в тому місці, куди може відлетіти відрубаний кусок.

- Забороняється класти на верстак, верстат і ковадло сторонні предмети, торкатися або прибирати поковки руками без спеціального пристосування або інструмента.

- Обслідувати всі місця, куди можуть відлетіти частки розігрітого металу і визвати горіння при розливанні металу, зварюванні, куванні, точінні. Впевнитися, що після роботи не залишилося тліючих предметів (ганчір’я, підлоги, спецодягу та інше).

- Прибрати робоче місце.

Студент (П.І.Б.)______________________________________________________

Факультет ________________ Курс ________________ Група _______________

#### Практичне заняття № 4

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ

ЛИВАРНИХ ФОРМ І ВИЛИВКІВ

Мета роботи: вивчення технологічний процес виготовлення ливарних форм і виливків, обладнання, інструменту та пристосувань, які використовують при виготовленні ливарних форм і виливків. Освоїти навички при виготовленні ливарних форм і виливків.

Основні положення.

- Назвіть литі деталі в машинобудуванні

- Яка різниця між деталлю і моделлю?

- Навести види ливарних форм та їх використання.

- Яке призначення стержнів?

- Перерахувати основні компоненти формівних і стержневих сумішів.

- Визначити клас стержня по розрахованим властивостям суміші

- Яка послідовність операцій при виготовленні форми в двох опоках?

- Замалювати схему технологічного процесу виготовлення виливків в разових формах.

- Перерахувати, що входить в модельну оснастку.

- Перерахувати інструмент, що використовується при ручному виготовленні ливарних форм.

- Замалювати елементи ливникової системи.

- Яка температура заливання сталей в ливарну форму?

Розрахунки

- За варіантом, що надав викладач визначити вологість (В), вміст глинистих речовин (Г), границю міцності () та газопроникність (К) формівних і стержневих сумішів за вихідними даними, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку властивостей ливарних сумішей

| № варіанту | Вага наважки до сушіння 50 г |  | Межа міцності на розтяг (), кгс/см2 |  |  | Газопроникність (К), см/хв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вологість (В), % | Вміст глинистих речовин (Г), % |  |  |  |  |  |
|  | Вага наважки після сушіння |  | G, Кг | Ширина перерезу (а), см | Товщина перерезу (в), см | Тиск повітря (Р), см вод. ст. | Час, с |
|  | G2, г | Р2, г |  |  |  |  |  |
| 1 | 40 | 35 | 1 | 2,5 | 2,5 | 5 | 47 |
| 2 | 40,4 | 35,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 5,1 | 48 |
| 3 | 40,8 | 36,2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 5,2 | 49 |
| 4 | 41,2 | 36,8 | 4 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | 50 |
| 5 | 41,6 | 37,4 | 5 | 2,5 | 2,5 | 5,4 | 51 |
| 6 | 42 | 38 | 6 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 52 |
| 7 | 42,4 | 38,6 | 7 | 2,5 | 2,5 | 5,6 | 53 |
| 8 | 42,8 | 39,2 | 8 | 2,5 | 2,5 | 5,7 | 54 |
| 9 | 43,2 | 39,8 | 1 | 2,5 | 2 | 5,8 | 54 |
| 10 | 43,6 | 40,4 | 2 | 2,5 | 2 | 5,9 | 54 |
| 11 | 44 | 41 | 3 | 2,5 | 2 | 6 | 55 |
| 12 | 44,4 | 41,6 | 4 | 2,5 | 2 | 6,1 | 55 |
| 13 | 44,8 | 42,2 | 5 | 2,5 | 2 | 6,2 | 55 |
| 14 | 45,2 | 42,8 | 6 | 2,5 | 2 | 6,3 | 56 |
| 15 | 45,6 | 43,4 | 7 | 3 | 2 | 6,4 | 56 |
| 16 | 46 | 44 | 8 | 2 | 2 | 6,5 | 57 |
| 17 | 46,4 | 44,6 | 1 | 2 | 2 | 6,6 | 57 |
| 18 | 46,8 | 45,2 | 2 | 2 | 2 | 6,7 | 57 |
| 19 | 47,2 | 45,8 | 3 | 3 | 3 | 6,8 | 58 |
| 20 | 47,6 | 46,4 | 4 | 3 | 3 | 6,9 | 59 |
| 21 | 48 | 47 | 5 | 3 | 3 | 7 | 60 |
| 22 | 48,4 | 47,6 | 6 | 3 | 3 | 7,1 | 61 |
| 23 | 48,8 | 48,2 | 7 | 3 | 3 | 7,2 | 62 |
| 24 | 49,2 | 48,8 | 8 | 3 | 3 | 7,3 | 63 |
| 25 | 49,6 | 49,4 | 1 | 3 | 3 | 7,4 | 64 |

- За варіантом, що надав викладач визначити мінімальну та максимальну температуру утворення тріщин (t, оС) за вихідними даними, що наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Вихідні дані для розрахунку мінімальної та максимальної температури утворення тріщин у сталевих виливках залитих у металеву ливарну форму.

| № варіанту | Марка сталі | Температура солідус, оС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мінімальна | максимальна |
| 1 | 15Л | 1512 | 1521 |
| 2 | 20Л | 1506 | 1513 |
| 3 | 30Л | 1490 | 1504 |
| 4 | 35Л | 1484 | 1497 |
| 5 | 40Л | 1480 | 1490 |
| 6 | 45Л | 1475 | 1483 |
| 7 | 50Л | 1466 | 1476 |
| 8 | 60Л | 1456 | 1466 |
| 9 | 20ГЛ | 1490 | 1501 |
| 10 | 35ГЛ | 1497 | 1508 |
| 11 | 45ГЛ | 1475 | 1486 |
| 12 | 32ХЛ | 1495 | 1505 |
| 13 | 40ХЛ | 1492 | 1503 |
| 14 | 60ХЛ | 1458 | 1469 |
| 15 | 20ФЛ | 1495 | 1505 |
| 16 | 45ФЛ | 1490 | 1500 |
| 17 | 20ГСЛ | 1482 | 1493 |
| 18 | 35ХГСЛ | 1486 | 1495 |
| 19 | 30ГСЛ | 1480 | 1491 |
| 20 | 80ГСЛ | 1436 | 1466 |
| 21 | 15ХМФЛ | 1495 | 1505 |
| 22 | 20ХМЛ | 1494 | 1506 |
| 23 | 30ХНМЛ | 1480 | 1493 |
| 24 | 35ХМЛ | 1486 | 1498 |
| 25 | 35ХМФЛ | 1560 | 1600 |

При розрахунках враховувати, що в інтервалі температур солідус - температура утворення тріщини ((tsol - tтріщ) межа міцності межа міцності сталі (міцн) змінюється від 5 до 12 МПа, модуль пружності (Et) - від 85000 до 96000 МПа, коефіцієнт лінійної усадки (t) - від 1,4010-5 до 1,4410-5 1/оС.

Висновки:

## Для додаткових нотаток

Роботу виконав ______________________    Прийняв ______________________

Практичне заняття № 5

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ

МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ ТИСКОМ

Мета роботи: вивчити технологію, обладнання, інструмент та пристосування, які використовуються при обробки металів і сплавів тиском. Освоїти практичні навички при розрахунку параметрів обробки металів і сплавів тиском поковок методом вільного кування металу.

Основні положення.

- Назвати основні види обробки металів тиском і дати їх визначення.

- Привести схеми методів обробки металів тиском.

- Дати перелік обладнання, інструменту та пристосувань, які використовуються при вільному куванні.

- Накреслити схему організації робочого місця коваля в навчальній майстерні.

- Описати будову і принцип роботи ковальського горна.

- Дати схеми операцій вільного кування металу.

- Як визначають температуру нагріву сталі при обробці її тиском?

- Дати визначення поняттям "перегрів" і "перепал" сталі.

- Як можна усунути явище перегрітого металу?

- Що таке угар металу і яка його величина в залежності від методу нагріву заготовок?

- Як змінюється будова і властивості при холодній і гарячій обробці сталі тиском?

- Дати визначення поняттю "наклеп".

- З якою метою проводять рекристалізаційний відпал деформованих виробів?

Розрахунки

За варіантом, що надав викладач (табл. 3) визначити середній хімічний склад сталі (мас. частка %), температури рекристалізації (tрек, оС), початку (tпоч, оС) та закінчення (tзак, оС) обробки тиском, час нагрівання (, год) та масу маси падаючих частин ковальського молота (m, кг)

Таблиця 3. Вихідні дані для розрахунку температури рекристалізації (tрек, оС), початку (tпоч, оС) та закінчення (tзак, оС) кування, часу нагрівання (, год) та маси падаючих частин ковальського молота (m, кг)

| № варіанту | Марка сталі | tАс3, оС | tsolidus , оС | Діаметр або сторона квадрата заготовки, мм |  | Відстань між заготівками, мм | Операції кування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Круг | Квадрат |  | Осадка | Витяжка |
| 1 | 15 | 863 | 1512 | 50 | - | 0 | + | - |
| 2 | 20 | 850 | 1506 | - | 60 | 30 | - | + |
| 3 | 30 | 820 | 1490 | 70 | - | 140 | + | - |
| 4 | 35 | 810 | 1484 | - | 80 | 120 | - | + |
| 5 | 40 | 790 | 1480 | 90 | - | 0 | + | - |
| 6 | 45 | 760 | 1475 | - | 100 | 50 | - | + |
| 7 | 50 | 755 | 1466 | 110 | - | 220 | + | - |
| 8 | 60 | 750 | 1456 | - | 120 | 180 | - | + |
| 9 | 20Г | 830 | 1490 | 130 | - | 0 | + | - |
| 10 | 35Г | 812 | 1497 | - | 140 | 70 | - | + |
| 11 | 45Г | 785 | 1475 | 150 | - | 300 | + | - |
| 12 | 32Х | 817 | 1495 | - | 160 | 240 | + | - |
| 13 | 40Х | 815 | 1492 | 170 | - | 0 | - | + |
| 14 | 60Х | 760 | 1458 | - | 180 | 90 | + | - |
| 15 | 20Ф | 860 | 1495 | 190 | - | 380 | - | + |
| 16 | 45Ф | 840 | 1490 | - | 200 | 300 | + | - |
| 17 | 20ГС | 840 | 1482 | 210 | - | 0 | - | + |
| 18 | 35ХГС | 835 | 1486 | - | 220 | 110 | + | - |
| 19 | 30ГС | 830 | 1480 | 230 | - | 460 | - | + |
| 20 | 80ГС | 730 | 1436 | - | 240 | 360 | + | - |
| 21 | 15ХМФ | 839 | 1495 | 250 | - | 0 | - | + |
| 22 | 20ХМ | 815 | 1494 | - | 260 | 130 | + | - |
| 23 | 30ХНМ | 790 | 1480 | 270 | - | 540 | - | + |
| 24 | 35ХМ | 800 | 1486 | - | 280 | 420 | + | - |
| 25 | 35ХМФ | 830 | 1560 | 290 | - | 0 | - | + |

Висновки:

Для додаткових нотаток

Роботу виконав ______________________    Прийняв ______________________

Практичне заняття № 6

ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

Мета роботи: вивчити технологію газового та електродугового зварювання, будову і принцип роботи газо- і електрозварювального обладнання. Освоїти практичні навички при розрахунку режимів зварювання.

Основні положення

- Дати класифікацію методів і видів отримання зварних з'єднань.

- Дати класифікацію зварних з'єднань.

- Намалювати схеми ацетиленових генераторів типів "вода на карбід", "карбід на воду" і "контактних", описати принцип їх роботи і дати величину коефіцієнта корисної дії (ККД).

- Намалювати схему і описати принцип роботи водяного затвору.

- Намалювати схеми інжекторного та безінжекторного  пальників,  описати принцип їх роботи.

- Намалювати схему різака, описати принцип його роботи.

- Намалювати  схему  і  описати  принцип роботи  зварювального  генератора постійного струму і трансформатора перемінного струму.

- Намалювати схему і описати принцип роботи апарату контактного точкового зварювання.

- Привести класифікацію електродів для електродугового зварювання металів.

- Дати визначення поняттю "зварювання металів".

- Як визначають діаметр електроду при ручному електродуговому зварюванні?

- Напишіть формулу визначення сили зварювального струму при ручному зварюванні металевим електродом.

- Напишіть формулу отримання ацетилену із карбіду кальцію.

- Який об'єм кисневих балонів?

- З яких зон складається газове полум'я?

- Дайте співвідношення ацетилену і кисню в залежності від виду полум'я (нормальне; навуглецьовуюче, окислююче).

- В якому порядку запалюють і гасять пальник?

- Як відбувається рух присадочного  дроту і пальника при правому і лівому методах газового зварювання? В яких випадках використовують ці методи зварювання?

Розрахунок режиму газового зварювання

- Вибрати варіант завдання з табл. 4 за номером, що надав викладач.

Таблиця 4. Варіанти завдань

| Варіант | Марка сталі | Товщина зварюваних країв, S, мм | Довжина шва, L, мм | Вид шва за розміщенням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стикове з’єднання |  |  |  |  |
| 1 | 15 | 2 | 520 | горизонтальний |
| 2 | 20 | 3 | 430 | нижній |
| 3 | 25 | 4 | 120 | вертикальний |
| 4 | Ст2 | 5 | 150 | стельовий |
| 5 | Ст3 | 6 | 180 | нижній |
| 6 | Ст4 | 8 | 200 | горизонтальний |
| 7 | Ст5 | 10 | 220 | вертикальний |
| 8 | 09Г2 | 12 | 250 | стельовий |
| 9 | 09Г2С | 14 | 300 | вертикальний |
| 10 | 12ГС | 16 | 350 | нижній |
| 11 | 16ГС | 18 | 400 | горизонтальний |
| Таврове з’єднання |  |  |  |  |
| 12 | 15 | 2 | 500 | стельовий |
| 13 | 20 | 3 | 450 | нижній |
| 14 | 25 | 4 | 420 | горизонтальний |
| 15 | 30 | 5 | 400 | стельовий |
| 16 | 40 | 6 | 450 | вертикальний |
| 17 | Ст2 | 7 | 500 | горизонтальний |
| 18 | Ст3 | 8 | 360 | нижній |
| 19 | Ст5 | 9 | 340 | вертикальний |
| 20 | 09Г2С | 10 | 320 | стельовий |
| 21 | 12ГС | 12 | 270 | нижній |
| 22 | 20Г | 14 | 250 | горизонтальний |
| 23 | 20Г2С | 16 | 200 | вертикальний |
| 24 | Ст5 | 18 | 550 | стельовий |
| 25 | 15Г | 20 | 650 | нижній |

2. Обґрунтовувати способи і форму підготовки зварних країв. Дати ескіз з’єднання підготовленого для зварювання з розмірами.

3. Вибрати спосіб газового зварювання і кут нахилу мундштука пальника.

4. Підібрати матеріал присадного дроту.

5. Визначити діаметр присадного дроту і взяти стандартне значення.

6. Визначити потужність зварювального полум’я.

7. Вибрати номер наконечника пальника, давши витрати газів для нього та їх тиск на вході.

8. Дати ескіз зварного з’єднання зі швом, вказавши розміри шва.

9. Визначити площу перерізу зварного шва і масу наплавленого металу.

10. Визначити основний час зварювання.

11. Вибрати вид газового полум’я.

12. Результати розрахунків звести до табл. 5.

Висновки:

## Для додаткових нотаток

Роботу виконав _____________________ Прийняв_____________________

Таблиця 6. Результати розрахунків за варіантом № ____

| Товщина заготовок S, мм | Вид підготовки країв | Спосіб зварювання | Діаметр присадного дроту, мм | Марка сталі дроту | Потужність полум’я, л/год | Номер наконечника | Площа перерізу зварного шва, мм2 | Маса наплав-леного металу, г | Час зварювання, хв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |