НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кафедра ___конструювання машин і обладнання______

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету.

_________________Ружило З.В.

Протокол № 8     17.05.2022р.

“______”_______________2022 р.

##### “СХВАЛЕНО”

на засіданні кафедри конструювання машин і обладнання

### Протокол № 11 від 12 травня 2022 р.

Завідувач кафедри

_____________проф. Ловейкін В.С.

“РОЗГЛЯНУТО”

Гарант ОП _ Машини та обладнання

с/г виробництва_

___________ Ловейкін В.С.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Механіка конструкцій технічних систем

спеціальність                          133 - Галузеве машинобудування

освітня програми                   Машини та обладнання с/г виробництва

факультет                               конструювання  та дизайну

Розробники: Ловейкін В.С. завідувач кафедри конструювання машин і обладнання, д.т.н., професор; Рибалко В.М. доцент кафедри конструювання машин і обладнання, доцент

Київ  2022р.

1. Опис навчальної дисципліни

Механіка конструкцій технічних систем

| Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень |  |  |
| --- | --- | --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень | магістр |  |
| Галузь знань | 13 - Механічна інженерія |  |
| Спеціальність | 133 - Галузеве машинобудування |  |
| Спеціалізація | Машини та обладнання с/г виробництва |  |
| Характеристика навчальної дисципліни |  |  |
| Вид | обов’язкова |  |
| Загальна кількість годин | 150 |  |
| Кількість кредитів ECTS | 3 |  |
| Кількість змістових модулів | 2 |  |
| Форма контролю | екзамен |  |
| Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання |  |  |
|  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Рік підготовки (курс) | 1(5) | 1(5) |
| Семестр | 1 | 1-2 |
| Лекційні заняття | 45 | 8 |
| Семінарські заняття | 0 | 0 |
| Лабораторні заняття | 45 | 8 |
| Самостійна робота | 45 | 0 |
| Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання | 3 |  |

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни полягає у формуванні у магістрів системи знань щодо основних положень проектування технічних систем в АПК, включаючи проектування технологічних процесів створення сучасних конструкцій технічних систем; моделювання і дослідження деталей та вузлів сільськогосподарських машин, енергетичних систем; проектування, експлуатація та моніторинг технічних систем, спрямованих на заощадження енергоресурсів, використання альтернативних джерел енергії, забезпечення екологічно-чистої сільськогосподарської продукції, систем,які забезпечують нові методи переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Завдання дисципліни полягає у наступному: вивчити особливості методів розрахунку та проектування технічних систем, які використовують у АПК,проаналізувати конструктивно-технологічні параметри сучасних технічних систем та технології їх виготовлення; засвоїти специфіку технологічних процесів виготовлення, складання, обслуговування сільськогосподарських машин та окремих пристроїв.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати: основні проблеми виробництва технічних систем, які використовують у АПК; стан автоматизації,роботизації та точності управління технологічним обладнанням, яке використовується у виробництві сільськогосподарських машин та окремих агрегатів; методи аналізу та способи удосконалення існуючих технологічних процесів; методи та способи удосконалення конструкції технологічних систем з точки зору зменшення металоємності, енергоємності або покращення технологічних, ергономічних, економічних показників.

Вміти: виконувати математичне та фізико-механічне (на макетах) моделювання об’єктів і технічних систем; функціонування робочих органів сільськогосподарських машин; режимів її роботи; процесів її проектування, виготовлення та обслуговування; використовувати технологічні засоби спеціального комп’ютерного забезпечення для організації роботи по проектуванню об’єкту або процесу по напряму магістерської програми; проводити автоматизований облік і пошук економії матеріальних і енергетичних ресурсів в об’єктах, що проектуються; проводити дослідження процесів, режимів, технологічних та геометричних факторів технічних систем, створювати плани експериментів, виконувати оптимізацію процесів роботи технічних систем та об’єктів відповідних виробництв по напряму магістерської програми; працювати з електронним навчальними курсами у діалоговому режимі.

3. Програма та структура навчальної дисципліни для:

- повного терміну денної (заочної) форми навчання:

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Денна форма |  |  |  |  |  |  | Заочна форма |  |  |  |  |  |
|  | тижні | усього | у тому числі |  |  |  |  | усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  | л | п | лаб | інд | с.р. |  | л | п | лаб | інд | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Змістовий модуль 1. Основи теорії побудови та методи розрахунку конструкцій технічних систем у сільськогосподарському машинобудуванні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Міцність, жорсткість, зносостійкість – основні критерії робото здатності конструкцій технічних систем | 1-2 | 12 | 6 | - | 6 | - | 5 | 6 | 2 | - | 4 | - | - |
| Тема 2. Жорсткість машинобудівних конструкцій. Тонкостінні конструкцій. | 3-4 | 12 | 6 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Тема 3. Вплив видів навантаження на конструкції технічних систем. | 5-6 | 12 | 6 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Тема 4. Втомлюваність конструкцій. Особливості конструкцій, що працюють в умовах циклічних навантажень. | 7-8 | 12 | 6 | - | 6 | - | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
| Тема 5. Вплив якості поверхні елементів технічних систем на їхні механічні властивості. | 9-10 | 12 | 6 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Разом за змістовим модулем 1 |  | 60 | 30 | - | 30 | - | 25 | 10 | 4 |  | 6 | - | - |
| Змістовий модуль 2. Технологічність елементів конструкцій технічних систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Маси та металоємкість конструкцій. Раціональні перерізи. Механічні властивості профілів прокату. | 11-12 | 12 | 6 | - | 6 | - | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
| Тема 2. Конструктивні та технологічні методи покращення конструкцій. | 13 | 6 | 3 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Тема 3. Точність конструкцій. Показники точності та методи їхнього забезпечення. | 14 | 6 | 3 | - | 3 | - | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
| Тема 4. Оптимізація конструкцій технічних систем. Ергономіка конструкцій. Техніко-економічні показники ефективного використання технічних систем. | 15 | 6 | 3 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Разом за змістовим модулем 2 |  | 30 | 15 | - | 15 | - | 20 | 8 | 4 | - | 4 | - | - |
| Усього годин |  | 90 | 45 | - | 45 | - | 45 | 18 | 8 | - | 10 | - | - |

4. Теми лабораторних занять

| № | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основні методи розрахунку деталей та конструкцій технічних систем. Основні технологічні процеси у сільськогосподарському машинобудуванні. | 4 |
| 2 | Лабораторна робота №1. Дослідження впливу зміни технологічних факторів на роботу підшипникових вузлів. | 4 |
| 3 | Лабораторна робота №2. Дослідження впливу жорсткості вала на роботу спряжених деталей. Дослідження явищ резонансу вала, що обертається. | 4 |
| 4 | Лабораторна робота №3. Дослідження зміни впливу конструктивних факторів на роботу різьбових з’єднань. | 4 |
| 5 | Лабораторна робота №4. Дослідження впливу матеріалів та шорсткості поверхні на механічні параметри спряжених деталей. | 4 |
| 6 | Лабораторна робота №5. Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів на роботу запобіжних муфт. | 4 |
| 7 | Лабораторна робота №6. Дослідження впливу технологічних факторів на механічні параметри варіаторів. | 2 |
| 8 | Лабораторна робота №7. Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів скребкових транспортерів на основні технологічні показники. | 2 |
| 9 | Лабораторна робота №8. Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів гвинтових транспортерів на їх основні показники. | 2 |
| 10 | Лабораторна робота №9. Гвинтові транспортери. Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів на продуктивність конвеєра. | 2 |
| 11 | Лабораторна робота №10. Ковшові транспортери. Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів на продуктивність конвеєра | 2 |
| 12 | Лабораторна робота №11. Вантажопідйомні машини та їх елементи. Складові механізму підйому. Дослідження механічних властивостей тягових органів. | 2 |
| 13 | Лабораторна робота №12. Електроталь. Дослідження режимів роботи механізмів талі. | 2 |
| 14 | Лабораторна робота №13. Лебідки з ручним приводом. Дослідження зміни зусиль на приводному валу, залежно від типу і кратності поліспастів. | 1 |

5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами.

Пакет тестових завдань

Варіант №1

- Умова міцності у загальній формі має вигляд:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σ-1=(0,42…0,45)σв | σнеб=σт | σ≤σр | σр=σ-1n-1 |

Правильна відповідь: в

- У випадку статичного навантаження на деталь, за небезпечні напруження приймають:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σв | σт | σ-1 | σст |

Правильна відповідь: а – межа міцності, б – межа текучості

- При симетричному знакозмінному циклі зміни напружень,за небезпечні приймають:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σзг | σ-1 | σ-2 | σрозт |

Правильна відповідь: б

- Допустимі напруження при статичному навантаження на деталь, виготовлену із сталі, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σвn | σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σр=nσт |

Правильна відповідь: в

- Допустимі напруження при статичному навантаження на деталь, виготовлену із чавуну, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σ=nσт | σ=σвn |

Правильна відповідь: г

- Допустимі напруження при симетричному знакозмінному циклі зміни напружень, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σвn | σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σр=nσт |

Правильна відповідь: б

- Основним видом руйнування зубів відкритих зубчастих передач є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Зминання | Зріз | Злам | Згин |

Правильна відповідь: в

- Основним видом руйнування зубів закритих зубчастих передач є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Викришування поверхні | Зминання | Абразивне зношування | Зріз |

Правильна відповідь: а

- Розставити у відповідності до елементів наведені умови міцності:

| А – закрита циліндрична передача | 1 | P∙Ke≤[P] |
| --- | --- | --- |
| Б – відкрита циліндрична передача | 2 | σн=436Ft U+1KНβ KНVd1 b2 U≤σнp |
| В – гладкий барабан | 3 | σF=YFFt KFβ KFVb m≤σFP |
| Г – ланцюгова передача | 4 | σн=q Eзвρзв b2 U≤σнp |

Правильна відповідь: А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1.

- Які з перерахованих умов міцності валів відносять до відповідного виду розрахунку вала?

| А – розрахунок на витривалість | 1 | τкр=TWp≤τкр, |
| --- | --- | --- |
| Б – орієнтовний розрахунок | 2 | σекв=σзг2+σст2+3τкр≤σp |
| В – розрахунок за еквівалентним моментом | 3 | n=nσ nτnσ2+nτ2≤[n] |

Правильна відповідь: А – 3, Б – 1, В – 2.

- Розставити назви параметрів міцності вала, відповідно до їх позначення:

| 1. Kσ | 2. σa | 3. σ-1 | 4. β | 5. ψσ | 6. εσ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А – границя витривалості матеріалу | Б – коефіцієнт чутливості матеріалу | В – коефіцієнт концентрації напружень | Г – коефіцієнт масштабного фактору | Д – коефіцієнт шорсткості поверхні | Е – амплітудне значення напружень |

Правильна відповідь: А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 6, Д – 4, Е – 2.

- Для симетричного знакозмінного циклу зміни напружень амплітудні значення напружень мають такі показники:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σа=σзм | σа=σзг | σа=0 | σа=σмах |

Правильна відповідь: б

- Значення коефіцієнту запасу міцності знаходиться у межах:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 10…15 | 3…5 | 1,3…1,5 | 0,13…0,15 |

Правильна відповідь: в

- Коефіцієнт масштабного фактору εσ враховує вплив діаметру вала на зміну механічних властивостей матеріалу, причому, із зростанням діаметру вала ці показники:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| покращуються | погіршуються | не змінюються | змінюються, але мало |

Правильна відповідь: б

- Коефіцієнти напруження на поверхні тіл кочення підшипників кочення мають різні значення: у верхній частині кульки або ролика вони більші внаслідок:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| малої кількості тіл кочення | малого діаметра тіл кочення | зміни величини навантаження на підшипник | різниця у радіусах внутрішнього та зовнішнього кілець |

Правильна відповідь: г

16. Границя витривалості – це напруження, при яких кількість циклів зміни напружень є:

| А | N = 1020 |
| --- | --- |
| Б | Необмежено |
| В | N = 10-15 |
| Г | Обмежено формою та розмірами |
| Д | N = 2,15 * 105 |

Правильна відповідь: Б

17. За формою, основні види циклів напружень поділяють на:

| А | Симетричний |
| --- | --- |
| Б | Асиметричний |
| В | Амплітудний |
| Г | Стиснутий |
| Д | Від нульовий |
| Е | Одиничний |
| Ж | Складний |

Правильна відповідь: А, Б, Д, Ж.

18. Основними параметрами циклів зміни напружень є:

| А | σ-1 - границя витривалості |
| --- | --- |
| Б | σmax – максимальні напруження циклу |
| В | σт – границя текучості |
| Г | σmin – мінімальні напруження |
| Д | σа – середнє значення напружень |
| Е | τзр – напруження зрізу |
| Ж | ς = σminσmax |
| З | ςt = σ-1τзр |

Правильна відповідь: Б, Г, Д, Ж.

19. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності для сталі визначають за залежністю:

σ-1 = (0,2 … 0,3) σв (1 + …)

Правильна відповідь: (1 + σ0,2σв )

20. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності σв для алюмінію; визначають за залежністю:

σ-1 = (………)σв

Правильна відповідь: (0,25 …. 0,50)

21. Метод Шимека полягає у визначенні залежності параметрів сталі:

| А | Границі зрізу τзр від кількості циліндрів навантаження N = 105 |
| --- | --- |
| Б | Напружень згину σзг від діючого моменту Мзг |
| В | Границі міцності σв від границі текучості σт |
| Г | Границі витривалості σ-1 від границі міцності σв |

Правильна відповідь: Г.

22. Метод Френча полягає в розробці методики дослідження на витривалість зразків сталі із застосуванням попередньої їхньої обробки, яка полягає у наступному:

| А | Надрізання зразків на глибину h = 0,5 мм |
| --- | --- |
| Б | Недовантаження зразків на 1,5 σв |
| В | Перевантаження зразків на 15% відносно σт |
| Г | Перевантаження зразків 1,5 σ-1 при N = 104 |

Правильна відповідь: Г.

23. Які матеріали використовують для виготовлення деталей, що працюють в умовах контактного навантаження:

| 1 | Чавун С4 20 |
| --- | --- |
| 2 | Сталь У 11 |
| 3 | Бронза ОНФ |
| 4 | Сталь 20 Х |
| 5 | Сталь 3 |
| 6 | Сталь 10 |
| 7 | Сталь 18ХГТ |
| 8 | АЛ2 алюміній |
| 9 | Д16 дюраль |
| 10 | ПТ-3 текстоліт |

Правильна відповідь:2, 4, 7.

24. Розмір ділянки при контакті двох сфер визначають за залежністю:

| А | db = 332Mеквπ σp |
| --- | --- |
| Б | db = 16 Tπ τ |
| В | db = 1,4 3P VE |
| Г | db =1,5 qVE |

Правильна відповідь: В.

25. Розмір ділянки при контакті двох циліндрів визначають за залежністю:

| А | в = 0,5 (σв – σт) |
| --- | --- |
| Б | в = 1,5 qVE |
| В | в = 2 E1* E2E1+E2 |
| Г | в = 1,8 kDd |

Правильна відповідь: Б.

26. Значення максимального тиску у зоні контакту двох сфер визначають за залежністю:

| А | Pmax = FmaxS |
| --- | --- |
| Б | Pmax = 1,6 FA |
| В | Pmax = 14 P0,13 d b3 |
| Г | Pmax = 1,5 P0,785 d b2 |

Правильна відповідь: Г.

27. Причиною відставання веденої ланки при контакті двох циліндрів є ….. :

| А | Періодичне видовження та стиск |
| --- | --- |
| Б | Періодичний стиск та розтяг |
| В | Періодичні напруження кручення та зсуву |
| Г | Періодичний стиск та кручення |

Правильна відповідь: Б

28. Питому масу машини оцінюють за залежністю:

| А | g = mp |
| --- | --- |
| Б | g = pmi |
| В | g = 1,3 mTi |
| Г | g = 20 3mS |

Правильна відповідь: А.

29. Питому металоємність машини оцінюють за залежністю:

| А | ν = 0,1 Σmpn |
| --- | --- |
| Б | ν = Σm1p1 + Σm2p2 + …. |
| В | ν = Σp1Σm |
| Г | ν = Σp1Σp2 + Σm1Σm2 + …. |

Правильна відповідь: Б.

30. Умова рівномірності полягає у тому, що …..

| А | Перерізи деталей мають однакову площу |
| --- | --- |
| Б | Напруження зтиску в одному з перерізів однакові |
| В | Напруження розтягу у більшості перерізів однакові |
| Г | Напруження у кожному перерізі деталі однакові |

Правильна відповідь: Г.

Варіант № 2

1. Границя витривалості – це напруження, при яких кількість циклів зміни напружень є:

| А | N = 1020 |
| --- | --- |
| Б | Необмежено |
| В | N = 10-15 |
| Г | Обмежено формою та розмірами |
| Д | N = 2,15 * 105 |

Правильна відповідь: Б

2. За формою, основні види циклів напружень поділяють на:

| А | Симетричний |
| --- | --- |
| Б | Асиметричний |
| В | Амплітудний |
| Г | Стиснутий |
| Д | Від нульовий |
| Е | Одиничний |
| Ж | Складний |

Правильна відповідь: А, Б, Д, Ж.

3. Основними параметрами циклів зміни напружень є:

| А | σ-1 - границя витривалості |
| --- | --- |
| Б | σmax – максимальні напруження циклу |
| В | σт – границя текучості |
| Г | σmin – мінімальні напруження |
| Д | σа – середнє значення напружень |
| Е | τзр – напруження зрізу |
| Ж | ς = σminσmax |
| З | ςt = σ-1τзр |

Правильна відповідь: Б, Г, Д, Ж.

4. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності для сталі визначають за залежністю:

σ-1 = (0,2 … 0,3) σв (1 + …)

Правильна відповідь: (1 + σ0,2σв )

5. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності σв для алюмінію; визначають за залежністю:

σ-1 = (………)σв

Правильна відповідь: (0,25 …. 0,50)

6. Метод Шимека полягає у визначенні залежності параметрів сталі:

| А | Границі зрізу τзр від кількості циліндрів навантаження N = 105 |
| --- | --- |
| Б | Напружень згину σзг від діючого моменту Мзг |
| В | Границі міцності σв від границі текучості σт |
| Г | Границі витривалості σ-1 від границі міцності σв |

Правильна відповідь: Г.

7. Метод Френча полягає в розробці методики дослідження на витривалість зразків сталі із застосуванням попередньої їхньої обробки, яка полягає у наступному:

| А | Надрізання зразків на глибину h = 0,5 мм |
| --- | --- |
| Б | Недовантаження зразків на 1,5 σв |
| В | Перевантаження зразків на 15% відносно σт |
| Г | Перевантаження зразків 1,5 σ-1 при N = 104 |

Правильна відповідь: Г.

8. Які матеріали використовують для виготовлення деталей, що працюють в умовах контактного навантаження:

| 1 | Чавун С4 20 |
| --- | --- |
| 2 | Сталь У 11 |
| 3 | Бронза ОНФ |
| 4 | Сталь 20 Х |
| 5 | Сталь 3 |
| 6 | Сталь 10 |
| 7 | Сталь 18ХГТ |
| 8 | АЛ2 алюміній |
| 9 | Д16 дюраль |
| 10 | ПТ-3 текстоліт |

Правильна відповідь:2, 4, 7.

9. Розмір ділянки при контакті двох сфер визначають за залежністю:

| А | db = 332Mеквπ σp |
| --- | --- |
| Б | db = 16 Tπ τ |
| В | db = 1,4 3P VE |
| Г | db =1,5 qVE |

Правильна відповідь: В.

10. Розмір ділянки при контакті двох циліндрів визначають за залежністю:

| А | в = 0,5 (σв – σт) |
| --- | --- |
| Б | в = 1,5 qVE |
| В | в = 2 E1* E2E1+E2 |
| Г | в = 1,8 kDd |

Правильна відповідь: Б.

11. Значення максимального тиску у зоні контакту двох сфер визначають за залежністю:

| А | Pmax = FmaxS |
| --- | --- |
| Б | Pmax = 1,6 FA |
| В | Pmax = 14 P0,13 d b3 |
| Г | Pmax = 1,5 P0,785 d b2 |

Правильна відповідь: Г.

12. Причиною відставання веденої ланки при контакті двох циліндрів є ….. :

| А | Періодичне видовження та стиск |
| --- | --- |
| Б | Періодичний стиск та розтяг |
| В | Періодичні напруження кручення та зсуву |
| Г | Періодичний стиск та кручення |

Правильна відповідь: Б

13. Питому масу машини оцінюють за залежністю:

| А | g = mp |
| --- | --- |
| Б | g = pmi |
| В | g = 1,3 mTi |
| Г | g = 20 3mS |

Правильна відповідь: А.

14. Питому металоємність машини оцінюють за залежністю:

| А | ν = 0,1 Σmpn |
| --- | --- |
| Б | ν = Σm1p1 + Σm2p2 + …. |
| В | ν = Σp1Σm |
| Г | ν = Σp1Σp2 + Σm1Σm2 + …. |

Правильна відповідь: Б.

15.  Умова рівномірності полягає у тому, що …..

| А | Перерізи деталей мають однакову площу |
| --- | --- |
| Б | Напруження зтиску в одному з перерізів однакові |
| В | Напруження розтягу у більшості перерізів однакові |
| Г | Напруження у кожному перерізі деталі однакові |

Правильна відповідь: Г.

- Які критерії відносять до терміну «Точність» зубчастих передач?

| а | Термін роботи | д | Поверхня контакту |
| --- | --- | --- | --- |
| б | Плавність роботи | е | Паралельність осей |
| в | Якість робочої поверхні | ж | Бічний зазор |
| г | Кінематична точність | з | Розрахунковий крок зачеплення |

Правильна відповідь: б, г, д, ж.

- Показником норми «Кінематична точність» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Fа- осьове зусилля | Fr- допуск на радіальне биття | Fr- колова сила | F0- допуск на торцеве биття |

Правильна відповідь: б.

- Показником норми «Плавність роботи» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| t0- коефіцієнт тертя | v0- колова швидкість | fpb- граничне відхилення кроку зачеплення | f0p- відхилення від форми зубів |

Правильна відповідь: 3.

- Показником норми «Поверхня контакту» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| fx- допуск на непаралельність осей | fp- допуск на відхилення кроку зачеплення | Pt- допустимий тиск | σн- контактні напруження |

Правильна відповідь: а.

- Показником норми «Бічний зазор» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| γm- максимальний зазор між сусідніми зубами | γnmin- мінімальний зазор між неробочими поверхнями зубів | γ0- зазор між вершинами та западинами зубів | γ- товщина зуба |

Правильна відповідь: б.

- Найбільше використовуваними ступенями точності у машинобудуванні є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 5, 6, 9 | 6, 7, 8 | 1, 2, 3 | 10, 11, 12 |

Правильна відповідь: б.

- Коефіцієнт жорсткості технічної системи визначають за залежністю λ=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| ct | Pf | fk | Ge |

Правильна відповідь: б.

- Розставити залежності відповідно до визначення їхніх параметрів:

| А – коефіцієнт жорсткості λ | 1 | аЕ∙Іl3 |
| --- | --- | --- |
| Б – податливість системи μ | 2 | E∙Fl |
| В – коефіцієнт жорсткості (кручення) λкр | 3 | lE∙F |
| Г – коефіцієнт жорсткості (згин) λзг | 4 | G∙Ipl |

Правильна відповідь: А – 2; Б – 3; В – 4; Г – 1.

- Жорсткість – це здатність системи…?

Правильна відповідь: зберігати форму.

- Коефіцієнт жорсткості залежить від наступних факторів:

| а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mсум- момент згину | E- модуль пружності | T- крутний момент | I- момент інерції | ω- кутова швидкість | l- довжина деталі |

Правильна відповідь: б, г, е.

- Міцність – це здатність системи…?

Правильна відповідь: чинити опір руйнуванню.

- Запас міцності n системи визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| n=ω1ω2 | n=σbσ | n=1r | n=ρ∙F∙l |

Правильна відповідь: б.

- Умовна межа текучості σ02 це:

| а | Напруження у зразку, яка викликає у ньому залишкову деформацію 0,2% | в | Напруження у зразку, яка викликає у ньому пружну деформацію 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| б | Напруження у зразку, яка викликає у ньому пластичну деформацію 2,0% | г | Напруження у зразку, яка викликає у ньому залишкову деформацію 0,02 |

Правильна відповідь: а.

- Податливість системи  визначають за залежністю μ=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| lE∙F | E∙Fc | E1+E2E12∙E22 | l∙cE |

Правильна відповідь: а

- Масу деталі визначають за залежністю m=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,418∙ρ∙E2 | ρ∙F∙l | ρ2∙l3 | 3q∙Eρ |

Правильна відповідь: б

Варіант № 3

- Умова міцності у загальній формі має вигляд:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σ-1=(0,42…0,45)σв | σнеб=σт | σ≤σр | σр=σ-1n-1 |

Правильна відповідь: в

- У випадку статичного навантаження на деталь, за небезпечні напруження приймають:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σв | σт | σ-1 | σст |

Правильна відповідь: а – межа міцності, б – межа текучості

- При симетричному знакозмінному циклі зміни напружень,за небезпечні приймають:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σзг | σ-1 | σ-2 | σрозт |

Правильна відповідь: б

- Допустимі напруження при статичному навантаження на деталь, виготовлену із сталі, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σвn | σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σр=nσт |

Правильна відповідь: в

- Допустимі напруження при статичному навантаження на деталь, виготовлену із чавуну, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σ=nσт | σ=σвn |

Правильна відповідь: г

6. Границя витривалості – це напруження, при яких кількість циклів зміни напружень є:

| А | N = 1020 |
| --- | --- |
| Б | Необмежено |
| В | N = 10-15 |
| Г | Обмежено формою та розмірами |
| Д | N = 2,15 * 105 |

Правильна відповідь: Б

7. За формою, основні види циклів напружень поділяють на:

| А | Симетричний |
| --- | --- |
| Б | Асиметричний |
| В | Амплітудний |
| Г | Стиснутий |
| Д | Від нульовий |
| Е | Одиничний |
| Ж | Складний |

Правильна відповідь: А, Б, Д, Ж.

8. Основними параметрами циклів зміни напружень є:

| А | σ-1 - границя витривалості |
| --- | --- |
| Б | σmax – максимальні напруження циклу |
| В | σт – границя текучості |
| Г | σmin – мінімальні напруження |
| Д | σа – середнє значення напружень |
| Е | τзр – напруження зрізу |
| Ж | ς = σminσmax |
| З | ςt = σ-1τзр |

Правильна відповідь: Б, Г, Д, Ж.

9. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності для сталі визначають за залежністю:

σ-1 = (0,2 … 0,3) σв (1 + …)

Правильна відповідь: (1 + σ0,2σв )

10. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності σв для алюмінію; визначають за залежністю:

σ-1 = (………)σв

Правильна відповідь: (0,25 …. 0,50)

- Розставити назви параметрів міцності вала, відповідно до їх позначення:

| 1. Kσ | 2. σa | 3. σ-1 | 4. β | 5. ψσ | 6. εσ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А – границя витривалості матеріалу | Б – коефіцієнт чутливості матеріалу | В – коефіцієнт концентрації напружень | Г – коефіцієнт масштабного фактору | Д – коефіцієнт шорсткості поверхні | Е – амплітудне значення напружень |

Правильна відповідь: А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 6, Д – 4, Е – 2.

- Для симетричного знакозмінного циклу зміни напружень амплітудні значення напружень мають такі показники:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σа=σзм | σа=σзг | σа=0 | σа=σмах |

Правильна відповідь: б

- Значення коефіцієнту запасу міцності знаходиться у межах:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 10…15 | 3…5 | 1,3…1,5 | 0,13…0,15 |

Правильна відповідь: в

- Коефіцієнт масштабного фактору εσ враховує вплив діаметру вала на зміну механічних властивостей матеріалу, причому, із зростанням діаметру вала ці показники:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| покращуються | погіршуються | не змінюються | змінюються, але мало |

Правильна відповідь: б

- Коефіцієнти напруження на поверхні тіл кочення підшипників кочення мають різні значення: у верхній частині кульки або ролика вони більші внаслідок:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| малої кількості тіл кочення | малого діаметра тіл кочення | зміни величини навантаження на підшипник | різниця у радіусах внутрішнього та зовнішнього кілець |

Правильна відповідь: г

16. Метод Шимека полягає у визначенні залежності параметрів сталі:

| А | Границі зрізу τзр від кількості циліндрів навантаження N = 105 |
| --- | --- |
| Б | Напружень згину σзг від діючого моменту Мзг |
| В | Границі міцності σв від границі текучості σт |
| Г | Границі витривалості σ-1 від границі міцності σв |

Правильна відповідь: Г.

17. Метод Френча полягає в розробці методики дослідження на витривалість зразків сталі із застосуванням попередньої їхньої обробки, яка полягає у наступному:

| А | Надрізання зразків на глибину h = 0,5 мм |
| --- | --- |
| Б | Недовантаження зразків на 1,5 σв |
| В | Перевантаження зразків на 15% відносно σт |
| Г | Перевантаження зразків 1,5 σ-1 при N = 104 |

Правильна відповідь: Г.

18. Які матеріали використовують для виготовлення деталей, що працюють в умовах контактного навантаження:

| 1 | Чавун С4 20 |
| --- | --- |
| 2 | Сталь У 11 |
| 3 | Бронза ОНФ |
| 4 | Сталь 20 Х |
| 5 | Сталь 3 |
| 6 | Сталь 10 |
| 7 | Сталь 18ХГТ |
| 8 | АЛ2 алюміній |
| 9 | Д16 дюраль |
| 10 | ПТ-3 текстоліт |

Правильна відповідь:2, 4, 7.

19. Розмір ділянки при контакті двох сфер визначають за залежністю:

| А | db = 332Mеквπ σp |
| --- | --- |
| Б | db = 16 Tπ τ |
| В | db = 1,4 3P VE |
| Г | db =1,5 qVE |

Правильна відповідь: В.

20. Розмір ділянки при контакті двох циліндрів визначають за залежністю:

| А | в = 0,5 (σв – σт) |
| --- | --- |
| Б | в = 1,5 qVE |
| В | в = 2 E1* E2E1+E2 |
| Г | в = 1,8 kDd |

Правильна відповідь: Б.

- Найбільше використовуваними ступенями точності у машинобудуванні є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 5, 6, 9 | 6, 7, 8 | 1, 2, 3 | 10, 11, 12 |

Правильна відповідь: б.

- Коефіцієнт жорсткості технічної системи визначають за залежністю λ=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| ct | Pf | fk | Ge |

Правильна відповідь: б.

- Розставити залежності відповідно до визначення їхніх параметрів:

| А – коефіцієнт жорсткості λ | 1 | аЕ∙Іl3 |
| --- | --- | --- |
| Б – податливість системи μ | 2 | E∙Fl |
| В – коефіцієнт жорсткості (кручення) λкр | 3 | lE∙F |
| Г – коефіцієнт жорсткості (згин) λзг | 4 | G∙Ipl |

Правильна відповідь: А – 2; Б – 3; В – 4; Г – 1.

- Жорсткість – це здатність системи…?

Правильна відповідь: зберігати форму.

- Коефіцієнт жорсткості залежить від наступних факторів:

| а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mсум- момент згину | E- модуль пружності | T- крутний момент | I- момент інерції | ω- кутова швидкість | l- довжина деталі |

Правильна відповідь: б, г, е.

26. Значення максимального тиску у зоні контакту двох сфер визначають за залежністю:

| А | Pmax = FmaxS |
| --- | --- |
| Б | Pmax = 1,6 FA |
| В | Pmax = 14 P0,13 d b3 |
| Г | Pmax = 1,5 P0,785 d b2 |

Правильна відповідь: Г.

27. Причиною відставання веденої ланки при контакті двох циліндрів є ….. :

| А | Періодичне видовження та стиск |
| --- | --- |
| Б | Періодичний стиск та розтяг |
| В | Періодичні напруження кручення та зсуву |
| Г | Періодичний стиск та кручення |

Правильна відповідь: Б

28. Питому масу машини оцінюють за залежністю:

| А | g = mp |
| --- | --- |
| Б | g = pmi |
| В | g = 1,3 mTi |
| Г | g = 20 3mS |

Правильна відповідь: А.

29. Питому металоємність машини оцінюють за залежністю:

| А | ν = 0,1 Σmpn |
| --- | --- |
| Б | ν = Σm1p1 + Σm2p2 + …. |
| В | ν = Σp1Σm |
| Г | ν = Σp1Σp2 + Σm1Σm2 + …. |

Правильна відповідь: Б.

30.  Умова рівномірності полягає у тому, що …..

| А | Перерізи деталей мають однакову площу |
| --- | --- |
| Б | Напруження зтиску в одному з перерізів однакові |
| В | Напруження розтягу у більшості перерізів однакові |
| Г | Напруження у кожному перерізі деталі однакові |

Правильна відповідь: Г.

Варіант № 4

1. Значення максимального тиску у зоні контакту двох сфер визначають за залежністю:

| А | Pmax = FmaxS |
| --- | --- |
| Б | Pmax = 1,6 FA |
| В | Pmax = 14 P0,13 d b3 |
| Г | Pmax = 1,5 P0,785 d b2 |

Правильна відповідь: Г.

2. Причиною відставання веденої ланки при контакті двох циліндрів є ….. :

| А | Періодичне видовження та стиск |
| --- | --- |
| Б | Періодичний стиск та розтяг |
| В | Періодичні напруження кручення та зсуву |
| Г | Періодичний стиск та кручення |

Правильна відповідь: Б

3. Питому масу машини оцінюють за залежністю:

| А | g = mp |
| --- | --- |
| Б | g = pmi |
| В | g = 1,3 mTi |
| Г | g = 20 3mS |

Правильна відповідь: А.

4. Питому металоємність машини оцінюють за залежністю:

| А | ν = 0,1 Σmpn |
| --- | --- |
| Б | ν = Σm1p1 + Σm2p2 + …. |
| В | ν = Σp1Σm |
| Г | ν = Σp1Σp2 + Σm1Σm2 + …. |

Правильна відповідь: Б.

5. Умова рівномірності полягає у тому, що …..

| А | Перерізи деталей мають однакову площу |
| --- | --- |
| Б | Напруження зтиску в одному з перерізів однакові |
| В | Напруження розтягу у більшості перерізів однакові |
| Г | Напруження у кожному перерізі деталі однакові |

Правильна відповідь: Г.

- Допустимі напруження при симетричному знакозмінному циклі зміни напружень, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σвn | σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σр=nσт |

Правильна відповідь: б

- Основним видом руйнування зубів відкритих зубчастих передач є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Зминання | Зріз | Злам | Згин |

Правильна відповідь: в

- Основним видом руйнування зубів закритих зубчастих передач є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Викришування поверхні | Зминання | Абразивне зношування | Зріз |

Правильна відповідь: а

- Розставити у відповідності до елементів наведені умови міцності:

| А – закрита циліндрична передача | 1 | P∙Ke≤[P] |
| --- | --- | --- |
| Б – відкрита циліндрична передача | 2 | σн=436Ft U+1KНβ KНVd1 b2 U≤σнp |
| В – гладкий барабан | 3 | σF=YFFt KFβ KFVb m≤σFP |
| Г – ланцюгова передача | 4 | σн=q Eзвρзв b2 U≤σнp |

Правильна відповідь: А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1.

- Які з перерахованих умов міцності валів відносять до відповідного виду розрахунку вала?

| А – розрахунок на витривалість | 1 | τкр=TWp≤τкр, |
| --- | --- | --- |
| Б – орієнтовний розрахунок | 2 | σекв=σзг2+σст2+3τкр≤σp |
| В – розрахунок за еквівалентним моментом | 3 | n=nσ nτnσ2+nτ2≤[n] |

Правильна відповідь: А – 3, Б – 1, В – 2.

11. Метод Шимека полягає у визначенні залежності параметрів сталі:

| А | Границі зрізу τзр від кількості циліндрів навантаження N = 105 |
| --- | --- |
| Б | Напружень згину σзг від діючого моменту Мзг |
| В | Границі міцності σв від границі текучості σт |
| Г | Границі витривалості σ-1 від границі міцності σв |

Правильна відповідь: Г.

12. Метод Френча полягає в розробці методики дослідження на витривалість зразків сталі із застосуванням попередньої їхньої обробки, яка полягає у наступному:

| А | Надрізання зразків на глибину h = 0,5 мм |
| --- | --- |
| Б | Недовантаження зразків на 1,5 σв |
| В | Перевантаження зразків на 15% відносно σт |
| Г | Перевантаження зразків 1,5 σ-1 при N = 104 |

Правильна відповідь: Г.

13. Які матеріали використовують для виготовлення деталей, що працюють в умовах контактного навантаження:

| 1 | Чавун С4 20 |
| --- | --- |
| 2 | Сталь У 11 |
| 3 | Бронза ОНФ |
| 4 | Сталь 20 Х |
| 5 | Сталь 3 |
| 6 | Сталь 10 |
| 7 | Сталь 18ХГТ |
| 8 | АЛ2 алюміній |
| 9 | Д16 дюраль |
| 10 | ПТ-3 текстоліт |

Правильна відповідь:2, 4, 7.

14. Розмір ділянки при контакті двох сфер визначають за залежністю:

| А | db = 332Mеквπ σp |
| --- | --- |
| Б | db = 16 Tπ τ |
| В | db = 1,4 3P VE |
| Г | db =1,5 qVE |

Правильна відповідь: В.

15. Розмір ділянки при контакті двох циліндрів визначають за залежністю:

| А | в = 0,5 (σв – σт) |
| --- | --- |
| Б | в = 1,5 qVE |
| В | в = 2 E1* E2E1+E2 |
| Г | в = 1,8 kDd |

Правильна відповідь: Б.

- Які критерії відносять до терміну «Точність» зубчастих передач?

| а | Термін роботи | д | Поверхня контакту |
| --- | --- | --- | --- |
| б | Плавність роботи | е | Паралельність осей |
| в | Якість робочої поверхні | ж | Бічний зазор |
| г | Кінематична точність | з | Розрахунковий крок зачеплення |

Правильна відповідь: б, г, д, ж.

- Показником норми «Кінематична точність» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Fа- осьове зусилля | Fr- допуск на радіальне биття | Fr- колова сила | F0- допуск на торцеве биття |

Правильна відповідь: б.

- Показником норми «Плавність роботи» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| t0- коефіцієнт тертя | v0- колова швидкість | fpb- граничне відхилення кроку зачеплення | f0p- відхилення від форми зубів |

Правильна відповідь: 3.

- Показником норми «Поверхня контакту» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| fx- допуск на непаралельність осей | fp- допуск на відхилення кроку зачеплення | Pt- допустимий тиск | σн- контактні напруження |

Правильна відповідь: а.

- Показником норми «Бічний зазор» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| γm- максимальний зазор між сусідніми зубами | γnmin- мінімальний зазор між неробочими поверхнями зубів | γ0- зазор між вершинами та западинами зубів | γ- товщина зуба |

Правильна відповідь: б.

21. Границя витривалості – це напруження, при яких кількість циклів зміни напружень є:

| А | N = 1020 |
| --- | --- |
| Б | Необмежено |
| В | N = 10-15 |
| Г | Обмежено формою та розмірами |
| Д | N = 2,15 * 105 |

Правильна відповідь: Б

22. За формою, основні види циклів напружень поділяють на:

| А | Симетричний |
| --- | --- |
| Б | Асиметричний |
| В | Амплітудний |
| Г | Стиснутий |
| Д | Від нульовий |
| Е | Одиничний |
| Ж | Складний |

Правильна відповідь: А, Б, Д, Ж.

23. Основними параметрами циклів зміни напружень є:

| А | σ-1 - границя витривалості |
| --- | --- |
| Б | σmax – максимальні напруження циклу |
| В | σт – границя текучості |
| Г | σmin – мінімальні напруження |
| Д | σа – середнє значення напружень |
| Е | τзр – напруження зрізу |
| Ж | ς = σminσmax |
| З | ςt = σ-1τзр |

Правильна відповідь: Б, Г, Д, Ж.

24. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності для сталі визначають за залежністю:

σ-1 = (0,2 … 0,3) σв (1 + …)

Правильна відповідь: (1 + σ0,2σв )

25. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності σв для алюмінію; визначають за залежністю:

σ-1 = (………)σв

Правильна відповідь: (0,25 …. 0,50)

- Міцність – це здатність системи…?

Правильна відповідь: чинити опір руйнуванню.

- Запас міцності n системи визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| n=ω1ω2 | n=σbσ | n=1r | n=ρ∙F∙l |

Правильна відповідь: б.

- Умовна межа текучості σ02 це:

| а | Напруження у зразку, яка викликає у ньому залишкову деформацію 0,2% | в | Напруження у зразку, яка викликає у ньому пружну деформацію 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| б | Напруження у зразку, яка викликає у ньому пластичну деформацію 2,0% | г | Напруження у зразку, яка викликає у ньому залишкову деформацію 0,02 |

Правильна відповідь: а.

- Податливість системи  визначають за залежністю μ=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| lE∙F | E∙Fc | E1+E2E12∙E22 | l∙cE |

Правильна відповідь: а

- Масу деталі визначають за залежністю m=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,418∙ρ∙E2 | ρ∙F∙l | ρ2∙l3 | 3q∙Eρ |

Правильна відповідь: б

6. Методи навчання.

При викладанні даної дисципліни використовуються словесні, наочні та практичні методи навчання.

7. Форми контролю.

при вивченні дисципліни використовуються наступні форми контролю: екзамен, тестування, атестації, контрольні роботи, захист лабораторних робіт.

8.  Розподіл балів, які отримують студенти.  Оцінювання студента відбувається  згідно положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України»

від 20.02.2015р. протокол №6 з. табл.1.

| Оцінка національна | Оцінка ЄКТС | Визначення оцінки ЄКТС | Рейтинг студента, бали |
| --- | --- | --- | --- |
| Відмінно | А | ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок | 90-100 |
| Добре | В | ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками | 82-89 |
|  | С | ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок | 74-81 |
| Задовільно | D | ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків | 64-73 |
|  | E | ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії | 60-63 |
| Незадовільно | FX | НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку) | 35-59 |
|  | F | НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота | 01-34 |

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР(до 70 балів): RДИС=RНР+RАТ.

9. Методичне забезпечення.

1. Эрдеди А.А. Техническая механика. – М: Выщая школа, 1991. – 272 с.

2. Цурпал І.А., Пастушенко С.І., Барабан М.П., Швайко В.М. Механіка матеріалів конструкцій. К.Аграрна освіта, 2001 – 272 с.

3. Головач І.В. Основи механіки машин і механізмів. К. 2005. – 295 с.

4.Черниш О.М. Теоретична  та прикладна механіка. К. НАУ. 2006. – 228 с.

5. Воробьев Л.Н.  Технология машиностроения и ремонт машин. М. Высшая школа, 1981. – 175 с.

6. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. К. – Вища школа, 1993. – 414 с.

7. Чаусов М.Г., Пилипенко А.П. Розрахунки напруженно-деформаційного стану елементів конструкцій машин. К. ПП Лисенко М.М. 2010. – 152 с.

8. Рибалко В.М., Матухно Н.В., Сердюченко Ю.Ю. Механіка конструкцій технічних систем. конспект К. НУБіПУ. 2012. – 94 с.

9. Рибалко В.М., Матухно Н.В., Сердюченко Ю.Ю. Робочий зошит лабораторних робіт з дисципліни «Механіка конструкцій технічних систем». К. НУБіПУ. 2012. – 66 с.

10. Рекомендована література.

Базова

1. Цурпал І.А., Пастушенко С.І., Барабан М.П., Швайко В.М. Механіка матеріалів конструкцій машин. К.Агзарна освіта, 2001 – 272 с.

2. Драбин Д.П. Контурозвенность кинематических цепей. Суми, 2005. – 260с.

3. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. К. – Вища школа, 1993. – 414 с.

4. Окопний Ю.А., Радин В.П., Чирков В.П. Механика материалов и конструкций. М.:  Машиностроение, 2001. – 408 с.

5. Благонадежин В.Л., Окопный Ю.А., Чирков В.М. Механика материалов и конструкций. М. Машиностроение, 1990. – 312 с.

6. Шапалов Л.А. Моделирование в задачах механики элементов конструкций. М. Машиностроение, 1990. -288 с.

Допоміжна

1. Артоболевский И.И. Механизмы в современной технике. Справочник. М. Машиностроение. 1976. – 340 с.

2. Куцоконь В. А., Шевченко-Грабовский Н.В. Расчет статических моментов и мертвих ходов в кинеметических целях точных механизмов. Справочник. Л. - 1968. – 406 с.

3. Решетов Д.Н. Роботоспособность и надежность деталей машин. М. 1974. – 286 с.

4. Бирчев А.И. Проблемы механики твердого деформируемого тела. Л. Судостроение. 1970. –  282 с.

5. Кочаев В.П. Определение надёжности механических систем по условию прочности. М. Знание. 1986. вып. 1,2 – 48 с.

6. Прочность материалов и констукций. Сборник статей. К. Наукова думка. 1985. – 384 с.

7. Черепанов Г.П. Механика хрупкого разрушения. М. Наука, 1994. – 640 с.

8. Сиргсян А.Е. Строительная механика. Механика инженерных конструкций, М.: Вышая школа, 2004. – 426 с.