1. Опис навчальної дисципліни

Деталі машин

| Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень |  |  |
| --- | --- | --- |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень | бакалавр |  |
| Галузь знань | 13 - Механічна інженерія |  |
| Спеціальність | 133 - Галузеве машинобудування |  |
| Спеціалізація | Машини та обладнання с/г виробництва |  |
| Характеристика навчальної дисципліни |  |  |
| Вид | обов’язкова |  |
| Загальна кількість годин | 120 (180) |  |
| Кількість кредитів ECTS | 4 |  |
| Кількість змістових модулів | 4 |  |
| Курсовий проект, год. | 80 |  |
| Форма контролю | Залік, іспит, КП |  |
| Показники навчальної дисципліни для денної форми навчання |  |  |
|  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Рік підготовки (курс) | 3 |  |
| Семестр | 5 і 6 |  |
| Лекційні заняття | 60 |  |
| Семінарські заняття | 0 |  |
| Лабораторні заняття | 60 |  |
| Самостійна робота | 60 (30+30) |  |
| Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання | 4 |  |

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни у формуванні у студентів систем знань щодо: використання конструкційних матеріалів, термічної обробки, методів розрахунку та проектування деталей загального призначення, застосування сучасної методики розрахунку пасових передач, вибору підшипників кочення, складання кінематичних схем приводів с/г машин, використання методики вибору стандартних електродвигунів, редукторів, механічних муфт.

Завдання дисципліни полягає у наступному: вивчити особливості розрахунку та конструювання деталей загального призначення: зубчастих передач та передач гнучким зв’язком, валів та осей, підшипників кочення та ковзання, засвоїти специфіку конструювання корпусних деталей та рам, навчитись самостійно проектувати елементи с/г машин (деталі, складальні одиниці);

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати: основні конструкційні матеріали, які використовують для виготовлення деталей машин, технологічні вимоги для конструювання типових деталей машин, методи розрахунку деталей загального призначення, виконання креслень загального виду та робочих креслень деталей.

Вміти: складати умови міцності, залежно від виду деформації деталей та характеру зміни напружень; застосовувати конструкційні матеріали, залежно від виду навантаження, типу деталі, її габаритів та форми; аналізувати умови роботи деталей, що проектуються, складати та коригувати кінематичні схеми приводів с/г машин; виконувати робочі креслення деталей машин та складальні креслення вузлів с/г машин; використовувати технічні засоби та спеціальне комп’ютерне забезпечення для виконання курсового проекту.

3. Програма та структура навчальної дисципліни для:

- повного терміну денної (заочної) форми навчання:

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Денна форма |  |  |  |  |  |  | Заочна форма |  |  |  |  |  |
|  | тижні | усього | у тому числі |  |  |  |  | усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  | л | п | лаб | інд | с.р. |  | л | п | лаб | інд | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Змістовий модуль 1. Передачі 5-й семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Вступ. Основи конструювання і розрахунку деталей машин | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Передачі. Зубчасті передачі | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Зубчасті передачі циліндричними прямозубими і косозубими колесами | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Конічні зубчасті передачі | 4 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Черв΄ячні передачі | 5 | 6 | 4 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Передачі із зачепленням Новікова. Планетарні та хвильові передачі | 6 | 6 | 2 | - | 4 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Ланцюгові передачі | 7 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8. Пасові передачі. Плоскопасова передача | 8 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 9. Клинопасові передачі | 9 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 10. Передачі зубчастими пасами Поліклинові передачі | 10 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 11. Фрикційні передачі. Варіатори | 11 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 1 |  | 48/22 | 24 | - | 24 | - | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 2. Вали. Підшипники. Конструювання підшипникових вузлів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Вали та осі | 12 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Підшипники ковзання | 13 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Підшипники кочення. | 14 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Конструювання підшипникових вузлів | 15 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 2 |  | 12/8 | 6 | - | 6 | - | 8 |  |  |  |  |  |  |
| За семестр |  | 60/30 | 30 | - | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 3. З’єднання 6-й семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. З΄єднання деталей машин. Заклепкові з΄єднання | 1-2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. З΄єднання деталей з натягом | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Зварні, паяні та клейові з΄єднання | 4 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Нарізні з΄єднання | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Шпонкові та шліцьові з΄єднання | 6 | 8 | 4 | - | 4 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Профільні (без шпонкові ) з΄єднання | 7 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 3 |  | 28/12 | 14 | - | 14 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Змістовний модуль 4. Муфти, пружини, конструювання редукторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Муфти | 8 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Складені одиниці з гумовими елементами | 9 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Ущільнення, мастильні матеріали та пристрої | 10 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Плити,рами та корпуса підшипників | 11 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Пружини та ресори | 12 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Конструювання редукторів | 13 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Конструювання рам та станин | 14 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8. САПР та перспективи розвитку деталей машин | 15 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 4 |  | 32/16 | 16 | - | 16 | - | 16 |  |  |  |  |  |  |
| За семестр |  | 60/30 | 30 | - | 30 | - | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Усього годин |  | 120/60 | 60 | - | 60 | - | 60 |  |  |  |  |  |  |

4. Тема лабораторних робіт

| № | Назва теми | К-сть годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вивчення конструкції та визначення основних параметрів циліндричного редуктора. Регулювання зачеплення закритої косозубої циліндричної передачі | 4 |
| 2 | Вивчення конструкції та визначення параметрів конічного редуктора. Регулювання зачеплення закритої конічної передачі | 4 |
| 3 | Вивчення конструкції та визначення параметрів черв’ячного редуктора. Регулювання зачеплення закритої черв’ячної передачі | 4 |
| 4 | Вивчення конструкції та визначення основних параметрів радіальних підшипників кочення. Вивчення конструкції та визначення основних параметрів радіально-упорних підшипників кочення. Вивчення конструкції та визначення основних параметрів упорних підшипників кочення | 6 |
| 5 | Вивчення конструкції та визначення основних параметрів ланцюгового варіатора | 2 |
| 6 | Вивчення конструкції та визначення основних параметрів пасових варіаторів | 2 |
| 7 | Визначення сили попереднього натягу у плоскопасовій передачі | 2 |
| 8 | Визначення сили попереднього натягу у клиновій пасовій передачі | 2 |
| 9 | Ескізна компоновка валів редукторів | 2 |
| 10 | Дослідження явища резонансу валу, що обертається | 2 |
|  |  | Σ30год |
| 11 | Визначення жорсткості вала. Дослідження факторів, що впливають на жорсткість | 4 |
| 12 | Визначення втрат на тертя у підшипниках кочення. Дослідження роботи підшипникових вузлів | 4 |
| 13 | Дослідження втрат на тертя у підшипниках ковзання | 2 |
| 14 | Дослідження впливу параметрів, які впливають на коефіцієнт тертя у різі. Дослідження впливу параметрів, які впливають на коеф-т тертя на торці гайки | 4 |
| 15 | Дослідження болтового з’єднання, що працює на зсув, залежно від матеріалу та шорсткості поверхні деталей | 4 |
| 16 | Вивчення конструкції та визначення основних параметрів шпонкових та шліцьових з’єднань | 4 |
| 17 | Дослідження конструкцій заклепкових та зварних з’єднань | 2 |
| 18 | Вивчення конструкції та визначення параметрів постійно діючих муфт | 2 |
| 19 | Дослідження роботи запобіжних муфт | 2 |
| 20 | Визначення об’єму оливи та умов мащення вузлів і деталей | 2 |

5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами.

Варіант 1

1. Зварні з’єднання внапусток розраховують за напруженнями…

вписати позначення напруження (символ) та назву напруження

Правильна відповідь: τзр – напруження зрізу.

2. Ділильний діаметр черв’яка визначають за формулою: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь: d1 = m · q.

3. Сила напрямок якої збігається із напрямом руху зубчастого колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса, через полюс зачеплення називається…

вписати назву сили

Правильна відповідь: колова.

4. Довговічність плоских пасів знаходиться у межах … годин.

вказати мінімальну та максимальну кількість годин

Правильна відповідь:1000…5000.

5. Допустима частота пробігу клинового паса за 1 сек. знаходиться у межах: і ≤ ….. c -1

вказати мінімальне та максимальне значення

Правильна відповідь:10…20.

6. Які сили діють у холостій вітці ланцюгової передачі?

| 1 | Колова |
| --- | --- |
| 2 | Відцентрова |
| 3 | Зусилля від провисання |
| 4 | Динамічна |
| 5 | Зусилля опору руху ланцюга |

Правильна відповідь: 2,3.

7. Які матеріали використовують при виготовленні черв’яків закритих черв’ячних передач?

| 1 | СЧ-20-сірий чавун |
| --- | --- |
| 2 | Сталь 40Х |
| 3 | Сталь 20Х |
| 4 | БрАЖ9-4Л |
| 5 | Бр ОМФ |
| 6 | Сталь 3 |

Правильна відповідь: 2,3.

8. Визначте причини по яким вибирають приводні ланцюги із парною кількістю ланок.

| 1 | Для збільшення навантаження |
| --- | --- |
| 2 | Для спрощення конструкції ланцюга |
| 3 | Для збільшення швидкості ланцюга |
| 4 | Для зменшення зношування зірочок |
| 5 | Для збільшення довговічності ланцюга |
| 6 | Для використання тільки з’єднувальної ланки |

Правильна відповідь: 2,5,6.

9. Перерахувати причини з яких у приводах машин використовують ступінчасті вали.

| 1 | Для зручності встановлення деталей |
| --- | --- |
| 2 | Для збільшення кількості шпонкових пазів |
| 3 | Для збільшення жорсткості вала |
| 4 | Для використання підшипників важкої серії |

Правильна відповідь: 1,3.

10. Перерахуйте критерії, за якими вибирають стандартні компенсуючі муфти:

| 1 | Крутний момент Т на ведучому валу. |
| --- | --- |
| 2 | Потужність Р на ведучому валу. |
| 3 | Частота обертання вала, n. |
| 4 | Мінімальний діаметрdв.min вала |
| 5 | Максимальний діаметр dв.max вала |

Правильна відповідь: 1,5.

11. Які з перерахованих нижче зусиль діють у ведучий вітці ланцюгової передачі?

| 1 | Колове і відцентрове. |
| --- | --- |
| 2 | Відцентрове і зусилля від провисання. |
| 3 | Колове і зусилля від провисання. |
| 4 | Колове і відцентрове і зусилля від провисання |

Правильна відповідь: 4.

12. Від чого залежить вибір типу паса у клинопасовій передачі?

| 1 | Від розміщення передачі у просторі та напруження попереднього натягу. |
| --- | --- |
| 2 | Від режиму навантаження і способу натягу паса. |
| 3 | Від потужності і кутової швидкості. |
| 4 | Від кута обхвату ведучого шківа і передаточного числа. |

Правильна відповідь: 3.

13. Який мінімально-допустимий кут обхвату α1 меншого шківа плоскопасової передачі ?

| 1 | α1 ≥ 120° |
| --- | --- |
| 2 | α1 ≥ 220° |
| 3 | α1 ≥ 150° |
| 4 | α1 ≥ 90° |

Правильна відповідь: 3.

14. Назвіть залежність, за якою визначають коловий модуль циліндричної косозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 4.

15. За якою залежністю визначають висоту ніжки зуба циліндричної прямозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 1.

16. Які із наведених з’єднань деталей належать до відповідних видів з’єднань?

| А – Роз’ємні з’єднання Б – Нероз’ємні з’єднання | 1. Шпонкові 2. Шліцьові 3. Зварні 4. Заклепкові 5. Клейові 6. Нарізні |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,6;          Б – 3,4,5.

17. Розставити у відповідності до виду муфт представлені муфти:

| А – Глухі муфти Б – Компенсуючі жорсткі В – Компенсуючі пружні | 1. Муфта із тороподібною оболонкою; 2. Шарнірна муфта; 3. Фланцева муфта; 4. Муфта із пружною зірочкою; 5. Ланцюгова муфта; 6. Втулкова муфта; 7. Муфта пружна втулково-пальцева; 8. Зубчаста муфта. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,3,6.   Б – 5, 8.   В – 1,4,7.

18. Які складові підшипників належать до відповідних класів підшипників?

| А – Кочення Б - Ковзання | 1. сепаратор 2. кулька 3. вкладиш 4. зовнішнє кільце 5. втулка 6. корпус роз’ємний без вантажу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4.      Б – 3,5,6.

19. Які із названих видів різі відносять до відповідних класів різі?

| А – Кріпильна різь Б- Ходова різь В – Упорна різь | 1. прямокутна 2. дюймова 3. трапеціїдальна нерівнобічна 4. трапеціїдальна рівнобічна 5. метрична |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,5.    Б – 1,4.      В – 3.

20. Розставити перераховані підшипники кочення відповідно до класів підшипників:

| А – Радіальні Б – Радіально-упорні В - Упорні | 1. 305 2. 3206 3. 7206 4. 1304 5. 8103 6. 2205 7. 4108 8. 9204 9. 6302 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4,6,7.          Б – 3,9.            В – 5,8.

21. Укажіть назву виробу, що мають одну із перелічених різей:

| 1. Метрична 2. Трубна 3. Ходова 4. Упорна | А. гвинт токарного верстата Б. Гвинт домкрата В. Болт М12 Г. Муфта з’єднувальна (трубна) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

22. Укажіть приклад умовного позначення шліцьового з’єднання, що відповідає одному із перерахованих видів центрування з’єднання:

| 1. По зовнішньому діаметру 2. По внутрішньому діаметру 3. По бічним поверхням | А. d-8x36H7x40H12x7D9 Б. b-8x36x40H12x7Js8 B. D-8x36x40H8x7F10 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2А, 3Б.

23. Указати номери підшипників кочення, що відповідають перерахованим параметрам:

| 1. Шариковий радіальний середньої серії, діаметр вала db=20мм 2. Роликовий радіально-упорний, легкої серії, db=17мм 3. Шариковий радіальний, сферичний, легкої серії, db=55мм 4. Шариковий, упорний, середньої серії, db=80мм | А. №1211 Б. №8316 В. №304 В. №7203 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

24. Указати матеріал, з якого виготовляють перераховані деталі приводів машин:

| 1. Вінець черв’ячного колеса 2. Зірочка ланцюгової передачі 3. Зубчате колесо закритої передачі 4. Шків пасової передачі 5. Кріпильний болт | А. чавун СЧ-20 Б. сталь 10 В. бронза БрОМФ Г. сталь 40Х Д. сталь 45 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Д, 3Г, 4А, 5Б.

25. Указати тип муфти, що відповідає перерахованим класам муфт:

| 1. Глухі 2. Компенсуючі жорсткі 3. Компенсуючі пружні 4. Керовані 5. Запобіжні | А. пружинно-кулачкова муфта Б. кулачкова муфта В. ланцюгова муфта Г. фланцева муфта Д. муфта пружна втулково-пальцева |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А.

26. У яких межах, наведених нижче, знаходиться величина коефіцієнта корисної дії клинопасової передачі.

| 1 | 0,75…0,82 |
| --- | --- |
| 2 | 0,82…0,92 |
| 3 | 0,92…0,95 |
| 4 | 0,96…0,97 |

Правильна відповідь: 3.

27. Яка рекомендована кількість зубів ведучої зірочки ланцюгової передачі?

| 1 | Непарне ≤ 13 |
| --- | --- |
| 2 | Парне < 13 |
| 3 | Парне > 13 |
| 4 | Непарне ≥ 13 |

Правильна відповідь: 4.

28. Яка з перелічених причин виходу з ладу ланцюгових передач є основною в приводах с/г машинах?

| 1 | Спрацювання шарнірів, яке приводить до видовження ланцюга |
| --- | --- |
| 2 | Втомлювальні руйнування пластин. |
| 3 | Поворот осей і втулок у пластинах |
| 4 | Зношування зубів зірочки |

Правильна відповідь: 1.

29. За якою залежністю виконують розрахунок вала за еквівалентним моментом?

| 1 | , |
| --- | --- |
| 2 | , |
| 3 | , |
| 4 | , |

Правильна відповідь: 2.

30. Які ланцюги (приводні) розповсюджені в сучасних с.г. машинах?

| 1 | Зубчасті. |
| --- | --- |
| 2 | Втулкові. |
| 3 | Роликові. |
| 4 | Гачкові. |

Правильна відповідь: 3.

Варіант№2

1. Діаметр ділильного кола зірочки ланцюгової передачі визначають за залежністю: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь:

2. Базовим параметром для ланцюгової передачі є …

записати позначення параметра (символ) та його назву

Правильна відповідь: t – крок.

3. Номер підшипника кочення, шарикового двохрядного, з діаметром внутрішнього кільця dв = 100мм, легкої серії є: …

записати цифрове позначення цього підшипника

Правильна відповідь: 1220.

4. Підшипники кочення вибирають за двома параметрами: діаметром вала - dв  та …

записати назву параметра та його позначення (символ)

Правильна відповідь: динамічна вантажопідйомність, С.

5. Модуль зачеплення циліндричної прямозубої передачі визначають за залежністю: m =  …

записати формулу визначення модуля зачеплення

Правильна відповідь:

6. Перерахуйте критерії, за якими вибирають підшипники кочення?

| 1 | Крутний момент Т на валу. |
| --- | --- |
| 2 | Діаметр цапфи (dв). |
| 3 | Статична вантажопідйомність, С0. |
| 4 | Радіальна сила. |
| 5 | Динамічна вантажопідйомність, С. |
| 6 | Осьова сила |

Правильна відповідь: 2,3,5.

7. Які із перерахованих підшипників кочення відносять до радіально-упорних?

| 1 | 7209 |
| --- | --- |
| 2 | 309 |
| 3 | 1309 |
| 4 | 6309 |
| 5 | 4109 |

Правильна відповідь: 1,4.

8. Які напруження діють на вал конічного колеса?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження кручення – τкр. |
| 5 | Напруження стиску – σст. |
| 6 | Напруження зсуву – σзс. |

Правильна відповідь: 1,4,5.

9. За якими напруженнями вибирають призматичні шпонки?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження стиску – σст. |
| 5 | Напруження кручення – τкр. |

Правильна відповідь: 2,3.

10. Які з наведених видів руйнування найбільше характерні для зубів закритих зубчастих передач?

| 1 | Абразивне зношування. |
| --- | --- |
| 2 | Злам зубів. |
| 3 | Втомлювальне викришування. |
| 4 | Зріз. |
| 5 | Зминання. |
| 6 | Схоплення. |

Правильна відповідь: 2,3,6.

11. Укажіть напрямок радіальної сили черв’яка в черв’ячному зачепленні.

| 1 | Збігається з напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола. |
| --- | --- |
| 2 | Спрямована по радіусу до центра черв’яка, з полюса зачеплення |
| 3 | Спрямована вздовж осі черв’яка у бік можливого зміщення. |
| 4 | Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення. |

Правильна відповідь: 2.

12. За якою залежністю визначають діаметр западин зубів циліндричної прямозубої шестерні?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 2

13. За якою залежністю визначають зовнішню конусну відстань конічної прямозубої передачі?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 1.

14. За якою залежністю визначають діаметр вершин зубів циліндричного косозубого колеса?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 2.

15. За якою залежністю визначають коефіцієнт діаметра черв’яка?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 3.

16. Які із перерахованих деталей машин виготовляють із відповідних матеріалів?

| А – 40Х Б – СЧ-20 В - БрОМФ | 1. зубчасте колесо закритої передачі 2. шків плоскопасовоїпердачі 3. черв’як закритої передачі 4. вінець черв’ячного колеса закритої передачі 5. черв’ячне колесо відкритої передачі 6. шків плоскопасової передачі 7. конічне колесо закритої передачі 8. втулка підшипника ковзання 9. зірочка ланцюгової передачі |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,7,9.             Б – 2,5,6.         В – 4,8.

17. Якими із перерахованих видів зварних швів забезпечують відповідний вид зварних з’єднань?

| А – кутові шви Б – стикові шви | 1. стикове з’єднання (С) 2. кутове з’єднання (У) 3. таврове з’єднання (Т) 4. внапусток з’єднання (Н) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 3,4.               Б – 1,2.

18. Які із перерахованих характеристик відносять до відповідних механічних передач?

| А – зубчасті Б – пасові | 1. постійне передаточне число (u) 2. предача на значні відстані 3. високий К.К.Д. 4. малі габарити 5. висока навантажувальна здатність 6. відсутність шуму та плавність роботи 7. можливість запобігання перевантажень 8. висока довговічність |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,4,5,8.                 Б – 2,6,7.

19. Які із перерахованих характеристик відносять до відповідних передач?

| А – Конічна передача Б – Черв’ячна передача | 1. передаточне число u=10…40 2. передаточне число u=2…3 3. К.К.Д., η =0,95…0,96 4. К.К.Д., η=0,75…0,92 5. міжосьова відстань aw 6. конусна відстань Re 7. Забезпечення умов самогальмування 8. використання кольорових матеріалів при виготовленні |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,3,6.              Б – 1,4,5,7,8.

20. Які із перерахованих характеристик належать відповідним передачам?

| А – плоскопасова Б – клинопасова | 1. можливість забезпечення протилежного обертання ведучого і веденого шківів 2. висока гнучкість паса 3. висока тягова здатність 4. можливість працювати пакетом із декількох пасів 5. можливість передачі руху між валами, осі яких перетинаються під кутом 6. менші навантаження на вал 7. висока швидкість руху паса 8. можливість заміни одного перерізу паса на декілька пасів меншого перерізу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,5,7.                   Б – 3,4,6,8.

21. Указати тип механізму, що відповідає перерахованим ознакам:

| 1. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту 2. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється ступінчасто, знаходиться у закритому щільному корпусі 3. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення швидкості вала 4. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється плавно, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту | А. Мультиплікатор Б. Редуктор В. Варіатор Г. Коробка зміни швидкості |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

22. Указати назву складових повної нормальної сили черв’ячного колеса, що діють у черв’ячному зачепленні:

| 1. Збігається із напрямком руху черв’ячного колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса. 2. Спрямована вздовж осі черв’ячного колеса і направлена в сторону можливого зміщення. 3. Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення і не залежить від напрямку руху черв’ячного колеса. | А. Радіальна. Б. Колова. В. Осьова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

23. Указати характерні недоліки, що відповідають перерахованим механічним передачам:

| 1. Пасова передача 2. Черв’ячна передача 3. Ланцюгова передача 4. Циліндрична прямозуба | А. Висока шумність та значні контактні напруження у полюсі зачеплення. Б. Пружне ковзання тягового органу, що є причиною непостійного передаточного числа. В. Змінна лінійна швидкість в межах одного кроку. Г. Низький коефіцієнт корисної дії та необхідність використання кольорових матеріалів. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

24. Указати, якою силою врівноважується кожна із перерахованих сил, що діють у таких передачах:

| 1. Радіальна сила циліндричної шестірні. 2. Осьова сила конічного колеса. 3. Колова сила черв’ячного колеса. 4. Осьова сила циліндричного колеса. | А. Осьовою силою черв’яка. Б. Осьовою силою шестірні. В. Радіальною силою колеса. Г. Радіальною силою шестірні. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

25. Указати назву складових повної нормальної сили колеса, що діють у конічному зачепленні, за перерахованими ознаками:

| 1. Спрямована по радіусу до центра колеса із полюса зачеплення. 2. Збігається із напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса через полюс зачеплення. 3. Спрямована вздовж осі вала колеса в сторону можливого зміщення. | А. Осьова. Б. Радіальна. В. Колова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

26. За якими критеріями вибирають пружні компенсуючі муфти?

| 1 | За згинаючим моментом Мзг, максимальним діаметром вала dв.max. |
| --- | --- |
| 2 | За крутним моментом Т, мінімальним діаметром вала dв.min. |
| 3 | За dв.min, dв.max. |
| 4 | За крутним моментом Т, dв.max. |

Правильна відповідь: 4.

27. Вказати номер підшипника сферичного шарикового двохрядного, з діаметром внутрішнього кільця dв=25 мм, середньої серії:

| 1 | 6205 |
| --- | --- |
| 2 | 3306 |
| 3 | 1205 |
| 4 | 1305 |

Правильна відповідь: 4.

28. Який спосіб мащення ланцюгових передач рекомендується для с.г. машин?

| 1 | Зануренням. |
| --- | --- |
| 2 | Крапельний. |
| 3 | Періодичний. |
| 4 | Без мащення. |

Правильна відповідь: 3.

29. За яким параметром виконують наближений розрахунок вала?

| 1 | Еквівалентний момент Мекв. |
| --- | --- |
| 2 | Крутний момент Т. |
| 3 | Згинаючий момент Мзг. |
| 4 | Твердість матеріалу НВ. |

Правильна відповідь: 2.

30. Вказати номер підшипника роликового радіально-упорного, конічного з діаметром внутрішнього кільця dв=30 мм, важкої серії:

| 1 | 306 |
| --- | --- |
| 2 | 7307 |
| 3 | 7406 |
| 4 | 7306 |

Правильна відповідь: 3.

Варіант№3

1. Зварні з’єднання внапусток розраховують за напруженнями…

вписати позначення напруження (символ) та назву напруження

Правильна відповідь: τзр – напруження зрізу.

2. Сила напрямок якої збігається із напрямом руху зубчастого колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса, через полюс зачеплення називається…

вписати назву сили

Правильна відповідь: колова.

3. Допустима частота пробігу клинового паса за 1 сек. знаходиться у межах: і ≤ ….. c -1

вказати мінімальне та максимальне значення

Правильна відповідь:10…20.

4. Базовим параметром для ланцюгової передачі є …

записати позначення параметра (символ) та його назву

Правильна відповідь: t – крок.

5. Підшипники кочення вибирають за двома параметрами: діаметром вала - dв  та …

записати назву параметра та його позначення (символ)

Правильна відповідь: динамічна вантажопідйомність, С.

6. Які сили діють у холостій вітці ланцюгової передачі?

| 1 | Колова |
| --- | --- |
| 2 | Відцентрова |
| 3 | Зусилля від провисання |
| 4 | Динамічна |
| 5 | Зусилля опору руху ланцюга |

Правильна відповідь: 2,3.

7. Визначте причини по яким вибирають приводні ланцюги із парною кількістю ланок.

| 1 | Для збільшення навантаження |
| --- | --- |
| 2 | Для спрощення конструкції ланцюга |
| 3 | Для збільшення швидкості ланцюга |
| 4 | Для зменшення зношування зірочок |
| 5 | Для збільшення довговічності ланцюга |
| 6 | Для використання тільки з’єднувальної ланки |

Правильна відповідь: 2,5,6.

8. Перерахуйте критерії, за якими вибирають стандартні компенсуючі муфти:

| 1 | Крутний момент Т на ведучому валу. |
| --- | --- |
| 2 | Потужність Р на ведучому валу. |
| 3 | Частота обертання вала, n. |
| 4 | Мінімальний діаметрdв.min вала |
| 5 | Максимальний діаметр dв.max вала |

Правильна відповідь: 1,5.

9. Які із перерахованих підшипників кочення відносять до радіально-упорних?

| 1 | 7209 |
| --- | --- |
| 2 | 309 |
| 3 | 1309 |
| 4 | 6309 |
| 5 | 4109 |

Правильна відповідь: 1,4.

10. За якими напруженнями вибирають призматичні шпонки?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження стиску – σст. |
| 5 | Напруження кручення – τкр. |

Правильна відповідь: 2,3.

11. Які з перерахованих нижче зусиль діють у ведучий вітці ланцюгової передачі?

| 1 | Колове і відцентрове. |
| --- | --- |
| 2 | Відцентрове і зусилля від провисання. |
| 3 | Колове і зусилля від провисання. |
| 4 | Колове і відцентрове і зусилля від провисання |

Правильна відповідь: 4.

12. Який мінімально-допустимий кут обхвату α1 меншого шківа плоскопасової передачі ?

| 1 | α1 ≥ 120° |
| --- | --- |
| 2 | α1 ≥ 220° |
| 3 | α1 ≥ 150° |
| 4 | α1 ≥ 90° |

Правильна відповідь: 3.

13. За якою залежністю визначають висоту ніжки зуба циліндричної прямозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 1.

14. За якою залежністю визначають діаметр западин зубів циліндричної прямозубої шестерні?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 2

15. За якою залежністю визначають діаметр вершин зубів циліндричного косозубого колеса?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 2.

16. Які із наведених з’єднань деталей належать до відповідних видів з’єднань?

| А – Роз’ємні з’єднання Б – Нероз’ємні з’єднання | 1. Шпонкові 2. Шліцьові 3. Зварні 4. Заклепкові 5. Клейові 6. Нарізні |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,6;          Б – 3,4,5.

17. Які складові підшипників належать до відповідних класів підшипників?

| А – Кочення Б - Ковзання | 1. сепаратор 2. кулька 3. вкладиш 4. зовнішнє кільце 5. втулка 6. корпус роз’ємний без вантажу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4.      Б – 3,5,6.

18. Розставити перераховані підшипники кочення відповідно до класів підшипників:

| А – Радіальні Б – Радіально-упорні В - Упорні | 1. 305 2. 3206 3. 7206 4. 1304 5. 8103 6. 2205 7. 4108 8. 9204 9. 6302 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4,6,7.          Б – 3,9.            В – 5,8.

19. Якими із перерахованих видів зварних швів забезпечують відповідний вид зварних з’єднань?

| А – кутові шви Б – стикові шви | 1. стикове з’єднання (С) 2. кутове з’єднання (У) 3. таврове з’єднання (Т) 4. внапусток з’єднання (Н) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 3,4.               Б – 1,2.

20. Які із перерахованих характеристик відносять до відповідних передач?

| А – Конічна передача Б – Черв’ячна передача | 1. передаточне число u=10…40 2. передаточне число u=2…3 3. К.К.Д., η =0,95…0,96 4. К.К.Д., η=0,75…0,92 5. міжосьова відстань aw 6. конусна відстань Re 7. Забезпечення умов самогальмування 8. використання кольорових матеріалів при виготовленні |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,3,6.              Б – 1,4,5,7,8.

21. Укажіть назву виробу, що мають одну із перелічених різей:

| 1. Метрична 2. Трубна 3. Ходова 4. Упорна | А. гвинт токарного верстата Б. Гвинт домкрата В. Болт М12 Г. Муфта з’єднувальна (трубна) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

22. Указати номери підшипників кочення, що відповідають перерахованим параметрам:

| 1. Шариковий радіальний середньої серії, діаметр вала db=20мм 2. Роликовий радіально-упорний, легкої серії, db=17мм 3. Шариковий радіальний, сферичний, легкої серії, db=55мм 4. Шариковий, упорний, середньої серії, db=80мм | А. №1211 Б. №8316 В. №304 В. №7203 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

23. Указати тип муфти, що відповідає перерахованим класам муфт:

| 1. Глухі 2. Компенсуючі жорсткі 3. Компенсуючі пружні 4. Керовані 5. Запобіжні | А. пружинно-кулачкова муфта Б. кулачкова муфта В. ланцюгова муфта Г. фланцева муфта Д. муфта пружна втулково-пальцева |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А.

24. Указати назву складових повної нормальної сили черв’ячного колеса, що діють у черв’ячному зачепленні:

| 1. Збігається із напрямком руху черв’ячного колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса. 2. Спрямована вздовж осі черв’ячного колеса і направлена в сторону можливого зміщення. 3. Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення і не залежить від напрямку руху черв’ячного колеса. | А. Радіальна. Б. Колова. В. Осьова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

25. Указати, якою силою врівноважується кожна із перерахованих сил, що діють у таких передачах:

| 1. Радіальна сила циліндричної шестірні. 2. Осьова сила конічного колеса. 3. Колова сила черв’ячного колеса. 4. Осьова сила циліндричного колеса. | А. Осьовою силою черв’яка. Б. Осьовою силою шестірні. В. Радіальною силою колеса. Г. Радіальною силою шестірні. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

26. У яких межах, наведених нижче, знаходиться величина коефіцієнта корисної дії клинопасової передачі.

| 1 | 0,75…0,82 |
| --- | --- |
| 2 | 0,82…0,92 |
| 3 | 0,92…0,95 |
| 4 | 0,96…0,97 |

Правильна відповідь: 3.

27. Яка з перелічених причин виходу з ладу ланцюгових передач є основною в приводах с/г машинах?

| 1 | Спрацювання шарнірів, яке приводить до видовження ланцюга |
| --- | --- |
| 2 | Втомлювальні руйнування пластин. |
| 3 | Поворот осей і втулок у пластинах |
| 4 | Зношування зубів зірочки |

Правильна відповідь: 1.

28. Які ланцюги (приводні) розповсюджені в сучасних с.г. машинах?

| 1 | Зубчасті. |
| --- | --- |
| 2 | Втулкові. |
| 3 | Роликові. |
| 4 | Гачкові. |

Правильна відповідь: 3.

29. Вказати номер підшипника сферичного шарикового двохрядного, з діаметром внутрішнього кільця dв=25 мм, середньої серії:

| 1 | 6205 |
| --- | --- |
| 2 | 3306 |
| 3 | 1205 |
| 4 | 1305 |

Правильна відповідь: 4.

30. За яким параметром виконують наближений розрахунок вала?

| 1 | Еквівалентний момент Мекв. |
| --- | --- |
| 2 | Крутний момент Т. |
| 3 | Згинаючий момент Мзг. |
| 4 | Твердість матеріалу НВ. |

Правильна відповідь: 2.

Варіант№4

1. Ділильний діаметр черв’яка визначають за формулою: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь: d1 = m · q.

2. Довговічність плоских пасів знаходиться у межах … годин.

вказати мінімальну та максимальну кількість годин

Правильна відповідь:1000…5000.

3. Діаметр ділильного кола зірочки ланцюгової передачі визначають за залежністю: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь:

4. Номер підшипника кочення, шарикового двохрядного, з діаметром внутрішнього кільця dв = 100мм, легкої серії є: …

записати цифрове позначення цього підшипника

Правильна відповідь: 1220.

5. Модуль зачеплення циліндричної прямозубої передачі визначають за залежністю: m =  …

записати формулу визначення модуля зачеплення

Правильна відповідь:

6. Які матеріали використовують при виготовленні черв’яків закритих черв’ячних передач?

| 1 | СЧ-20-сірий чавун |
| --- | --- |
| 2 | Сталь 40Х |
| 3 | Сталь 20Х |
| 4 | БрАЖ9-4Л |
| 5 | Бр ОМФ |
| 6 | Сталь 3 |

Правильна відповідь: 2,3.

7. Перерахувати причини з яких у приводах машин використовують ступінчасті вали.

| 1 | Для зручності встановлення деталей |
| --- | --- |
| 2 | Для збільшення кількості шпонкових пазів |
| 3 | Для збільшення жорсткості вала |
| 4 | Для використання підшипників важкої серії |

Правильна відповідь: 1,3.

8. Перерахуйте критерії, за якими вибирають підшипники кочення?

| 1 | Крутний момент Т на валу. |
| --- | --- |
| 2 | Діаметр цапфи (dв). |
| 3 | Статична вантажопідйомність, С0. |
| 4 | Радіальна сила. |
| 5 | Динамічна вантажопідйомність, С. |
| 6 | Осьова сила |

Правильна відповідь: 2,3,5.

9. Які напруження діють на вал конічного колеса?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження кручення – τкр. |
| 5 | Напруження стиску – σст. |
| 6 | Напруження зсуву – σзс. |

Правильна відповідь: 1,4,5.

10. Які з наведених видів руйнування найбільше характерні для зубів закритих зубчастих передач?

| 1 | Абразивне зношування. |
| --- | --- |
| 2 | Злам зубів. |
| 3 | Втомлювальне викришування. |
| 4 | Зріз. |
| 5 | Зминання. |
| 6 | Схоплення. |

Правильна відповідь: 2,3,6.

11. Від чого залежить вибір типу паса у клинопасовій передачі?

| 1 | Від розміщення передачі у просторі та напруження попереднього натягу. |
| --- | --- |
| 2 | Від режиму навантаження і способу натягу паса. |
| 3 | Від потужності і кутової швидкості. |
| 4 | Від кута обхвату ведучого шківа і передаточного числа. |

Правильна відповідь: 3.

12. Назвіть залежність, за якою визначають коловий модуль циліндричної косозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 4.

13. Укажіть напрямок радіальної сили черв’яка в черв’ячному зачепленні.

| 1 | Збігається з напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола. |
| --- | --- |
| 2 | Спрямована по радіусу до центра черв’яка, з полюса зачеплення |
| 3 | Спрямована вздовж осі черв’яка у бік можливого зміщення. |
| 4 | Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення. |

Правильна відповідь: 2.

14. За якою залежністю визначають зовнішню конусну відстань конічної прямозубої передачі?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 1.

15. За якою залежністю визначають коефіцієнт діаметра черв’яка?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 3.

16. Розставити у відповідності до виду муфт представлені муфти:

| А – Глухі муфти Б – Компенсуючі жорсткі В – Компенсуючі пружні | 1. Муфта із тороподібною оболонкою; 2. Шарнірна муфта; 3. Фланцева муфта; 4. Муфта із пружною зірочкою; 5. Ланцюгова муфта; 6. Втулкова муфта; 7. Муфта пружна втулково-пальцева; 8. Зубчаста муфта. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,3,6.   Б – 5, 8.   В – 1,4,7.

17. Які із названих видів різі відносять до відповідних класів різі?

| А – Кріпильна різь Б- Ходова різь В – Упорна різь | 1. прямокутна 2. дюймова 3. трапеціїдальна нерівнобічна 4. трапеціїдальна рівнобічна 5. метрична |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,5.    Б – 1,4.      В – 3.

18. Які із перерахованих деталей машин виготовляють із відповідних матеріалів?

| А – 40Х Б – СЧ-20 В - БрОМФ | 1. зубчасте колесо закритої передачі 2. шків плоскопасовоїпердачі 3. черв’як закритої передачі 4. вінець черв’ячного колеса закритої передачі 5. черв’ячне колесо відкритої передачі 6. шків плоскопасової передачі 7. конічне колесо закритої передачі 8. втулка підшипника ковзання 9. зірочка ланцюгової передачі |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,7,9.             Б – 2,5,6.         В – 4,8.

19. Які із перерахованих характеристик відносять до відповідних механічних передач?

| А – зубчасті Б – пасові | 1. постійне передаточне число (u) 2. предача на значні відстані 3. високий К.К.Д. 4. малі габарити 5. висока навантажувальна здатність 6. відсутність шуму та плавність роботи 7. можливість запобігання перевантажень 8. висока довговічність |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,4,5,8.                 Б – 2,6,7.

20. Які із перерахованих характеристик належать відповідним передачам?

| А – плоскопасова Б – клинопасова | 1. можливість забезпечення протилежного обертання ведучого і веденого шківів 2. висока гнучкість паса 3. висока тягова здатність 4. можливість працювати пакетом із декількох пасів 5. можливість передачі руху між валами, осі яких перетинаються під кутом 6. менші навантаження на вал 7. висока швидкість руху паса 8. можливість заміни одного перерізу паса на декілька пасів меншого перерізу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,5,7.                   Б – 3,4,6,8.

21. Укажіть приклад умовного позначення шліцьового з’єднання, що відповідає одному із перерахованих видів центрування з’єднання:

| 1. По зовнішньому діаметру 2. По внутрішньому діаметру 3. По бічним поверхням | А. d-8x36H7x40H12x7D9 Б. b-8x36x40H12x7Js8 B. D-8x36x40H8x7F10 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2А, 3Б.

22. Указати матеріал, з якого виготовляють перераховані деталі приводів машин:

| 1. Вінець черв’ячного колеса 2. Зірочка ланцюгової передачі 3. Зубчате колесо закритої передачі 4. Шків пасової передачі 5. Кріпильний болт | А. чавун СЧ-20 Б. сталь 10 В. бронза БрОМФ Г. сталь 40Х Д. сталь 45 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Д, 3Г, 4А, 5Б.

23. Указати тип механізму, що відповідає перерахованим ознакам:

| 1. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту 2. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється ступінчасто, знаходиться у закритому щільному корпусі 3. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення швидкості вала 4. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється плавно, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту | А. Мультиплікатор Б. Редуктор В. Варіатор Г. Коробка зміни швидкості |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

24. Указати характерні недоліки, що відповідають перерахованим механічним передачам:

| 1. Пасова передача 2. Черв’ячна передача 3. Ланцюгова передача 4. Циліндрична прямозуба | А. Висока шумність та значні контактні напруження у полюсі зачеплення. Б. Пружне ковзання тягового органу, що є причиною непостійного передаточного числа. В. Змінна лінійна швидкість в межах одного кроку. Г. Низький коефіцієнт корисної дії та необхідність використання кольорових матеріалів. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

25. Указати назву складових повної нормальної сили колеса, що діють у конічному зачепленні, за перерахованими ознаками:

| 1. Спрямована по радіусу до центра колеса із полюса зачеплення. 2. Збігається із напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса через полюс зачеплення. 3. Спрямована вздовж осі вала колеса в сторону можливого зміщення. | А. Осьова. Б. Радіальна. В. Колова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

26. Яка рекомендована кількість зубів ведучої зірочки ланцюгової передачі?

| 1 | Непарне ≤ 13 |
| --- | --- |
| 2 | Парне < 13 |
| 3 | Парне > 13 |
| 4 | Непарне ≥ 13 |

Правильна відповідь: 4.

27. За якою залежністю виконують розрахунок вала за еквівалентним моментом?

| 1 | , |
| --- | --- |
| 2 | , |
| 3 | , |
| 4 | , |

Правильна відповідь: 2.

28. За якими критеріями вибирають пружні компенсуючі муфти?

| 1 | За згинаючим моментом Мзг, максимальним діаметром вала dв.max. |
| --- | --- |
| 2 | За крутним моментом Т, мінімальним діаметром вала dв.min. |
| 3 | За dв.min, dв.max. |
| 4 | За крутним моментом Т, dв.max. |

Правильна відповідь: 4.

29. Який спосіб мащення ланцюгових передач рекомендується для с.г. машин?

| 1 | Зануренням. |
| --- | --- |
| 2 | Крапельний. |
| 3 | Періодичний. |
| 4 | Без мащення. |

Правильна відповідь: 3.

30. Вказати номер підшипника роликового радіально-упорного, конічного з діаметром внутрішнього кільця dв=30 мм, важкої серії:

| 1 | 306 |
| --- | --- |
| 2 | 7307 |
| 3 | 7406 |
| 4 | 7306 |

Правильна відповідь: 3.

Варіант 9

1. Модуль зачеплення циліндричної прямозубої передачі визначають за залежністю: m =  …

записати формулу визначення модуля зачеплення

Правильна відповідь:

2. Які сили діють у холостій вітці ланцюгової передачі?

| 1 | Колова |
| --- | --- |
| 2 | Відцентрова |
| 3 | Зусилля від провисання |
| 4 | Динамічна |
| 5 | Зусилля опору руху ланцюга |

Правильна відповідь: 2,3.

3. Які матеріали використовують при виготовленні черв’яків закритих черв’ячних передач?

| 1 | СЧ-20-сірий чавун |
| --- | --- |
| 2 | Сталь 40Х |
| 3 | Сталь 20Х |
| 4 | БрАЖ9-4Л |
| 5 | Бр ОМФ |
| 6 | Сталь 3 |

Правильна відповідь: 2,3.

4. Визначте причини по яким вибирають приводні ланцюги із парною кількістю ланок.

| 1 | Для збільшення навантаження |
| --- | --- |
| 2 | Для спрощення конструкції ланцюга |
| 3 | Для збільшення швидкості ланцюга |
| 4 | Для зменшення зношування зірочок |
| 5 | Для збільшення довговічності ланцюга |
| 6 | Для використання тільки з’єднувальної ланки |

Правильна відповідь: 2,5,6.

5. Перерахувати причини з яких у приводах машин використовують ступінчасті вали.

| 1 | Для зручності встановлення деталей |
| --- | --- |
| 2 | Для збільшення кількості шпонкових пазів |
| 3 | Для збільшення жорсткості вала |
| 4 | Для використання підшипників важкої серії |

Правильна відповідь: 1,3.

6. Перерахуйте критерії, за якими вибирають стандартні компенсуючі муфти:

| 1 | Крутний момент Т на ведучому валу. |
| --- | --- |
| 2 | Потужність Р на ведучому валу. |
| 3 | Частота обертання вала, n. |
| 4 | Мінімальний діаметрdв.min вала |
| 5 | Максимальний діаметр dв.max вала |

Правильна відповідь: 1,5.

7. Зварні з’єднання внапусток розраховують за напруженнями…

вписати позначення напруження (символ) та назву напруження

Правильна відповідь: τзр – напруження зрізу.

8. Ділильний діаметр черв’яка визначають за формулою: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь: d1 = m · q.

9. Сила напрямок якої збігається із напрямом руху зубчастого колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса, через полюс зачеплення називається…

вписати назву сили

Правильна відповідь: колова.

10. Довговічність плоских пасів знаходиться у межах … годин.

вказати мінімальну та максимальну кількість годин

Правильна відповідь:1000…5000.

11. Допустима частота пробігу клинового паса за 1 сек. знаходиться у межах: і ≤ ….. c -1

вказати мінімальне та максимальне значення

Правильна відповідь:10…20.

12. Перерахуйте критерії, за якими вибирають підшипники кочення?

| 1 | Крутний момент Т на валу. |
| --- | --- |
| 2 | Діаметр цапфи (dв). |
| 3 | Статична вантажопідйомність, С0. |
| 4 | Радіальна сила. |
| 5 | Динамічна вантажопідйомність, С. |
| 6 | Осьова сила |

Правильна відповідь: 2,3,5.

13. Які із перерахованих підшипників кочення відносять до радіально-упорних?

| 1 | 7209 |
| --- | --- |
| 2 | 309 |
| 3 | 1309 |
| 4 | 6309 |
| 5 | 4109 |

Правильна відповідь: 1,4.

14. Які напруження діють на вал конічного колеса?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження кручення – τкр. |
| 5 | Напруження стиску – σст. |
| 6 | Напруження зсуву – σзс. |

Правильна відповідь: 1,4,5.

15. За якими напруженнями вибирають призматичні шпонки?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження стиску – σст. |
| 5 | Напруження кручення – τкр. |

Правильна відповідь: 2,3.

16. Які з наведених видів руйнування найбільше характерні для зубів закритих зубчастих передач?

| 1 | Абразивне зношування. |
| --- | --- |
| 2 | Злам зубів. |
| 3 | Втомлювальне викришування. |
| 4 | Зріз. |
| 5 | Зминання. |
| 6 | Схоплення. |

Правильна відповідь: 2,3,6.

17. За якою залежністю визначають коефіцієнт діаметра черв’яка?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 3.

18. Які із наведених з’єднань деталей належать до відповідних видів з’єднань?

| А – Роз’ємні з’єднання Б – Нероз’ємні з’єднання | 1. Шпонкові 2. Шліцьові 3. Зварні 4. Заклепкові 5. Клейові 6. Нарізні |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,6;          Б – 3,4,5.

19. Розставити у відповідності до виду муфт представлені муфти:

| А – Глухі муфти Б – Компенсуючі жорсткі В – Компенсуючі пружні | 1. Муфта із тороподібною оболонкою; 2. Шарнірна муфта; 3. Фланцева муфта; 4. Муфта із пружною зірочкою; 5. Ланцюгова муфта; 6. Втулкова муфта; 7. Муфта пружна втулково-пальцева; 8. Зубчаста муфта. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,3,6.   Б – 5, 8.   В – 1,4,7.

20. Які складові підшипників належать до відповідних класів підшипників?

| А – Кочення Б - Ковзання | 1. сепаратор 2. кулька 3. вкладиш 4. зовнішнє кільце 5. втулка 6. корпус роз’ємний без вантажу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4.      Б – 3,5,6.

21. Які із названих видів різі відносять до відповідних класів різі?

| А – Кріпильна різь Б- Ходова різь В – Упорна різь | 1. прямокутна 2. дюймова 3. трапеціїдальна нерівнобічна 4. трапеціїдальна рівнобічна 5. метрична |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,5.    Б – 1,4.      В – 3.

22. Які із перерахованих характеристик належать відповідним передачам?

| А – плоскопасова Б – клинопасова | 1. можливість забезпечення протилежного обертання ведучого і веденого шківів 2. висока гнучкість паса 3. висока тягова здатність 4. можливість працювати пакетом із декількох пасів 5. можливість передачі руху між валами, осі яких перетинаються під кутом 6. менші навантаження на вал 7. висока швидкість руху паса 8. можливість заміни одного перерізу паса на декілька пасів меншого перерізу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,5,7.                   Б – 3,4,6,8.

23. Укажіть назву виробу, що мають одну із перелічених різей:

| 1. Метрична 2. Трубна 3. Ходова 4. Упорна | А. гвинт токарного верстата Б. Гвинт домкрата В. Болт М12 Г. Муфта з’єднувальна (трубна) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

24. Укажіть приклад умовного позначення шліцьового з’єднання, що відповідає одному із перерахованих видів центрування з’єднання:

| 1. По зовнішньому діаметру 2. По внутрішньому діаметру 3. По бічним поверхням | А. d-8x36H7x40H12x7D9 Б. b-8x36x40H12x7Js8 B. D-8x36x40H8x7F10 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2А, 3Б.

25. Указати номери підшипників кочення, що відповідають перерахованим параметрам:

| 1. Шариковий радіальний середньої серії, діаметр вала db=20мм 2. Роликовий радіально-упорний, легкої серії, db=17мм 3. Шариковий радіальний, сферичний, легкої серії, db=55мм 4. Шариковий, упорний, середньої серії, db=80мм | А. №1211 Б. №8316 В. №304 В. №7203 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

26. Указати матеріал, з якого виготовляють перераховані деталі приводів машин:

| 1. Вінець черв’ячного колеса 2. Зірочка ланцюгової передачі 3. Зубчате колесо закритої передачі 4. Шків пасової передачі 5. Кріпильний болт | А. чавун СЧ-20 Б. сталь 10 В. бронза БрОМФ Г. сталь 40Х Д. сталь 45 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Д, 3Г, 4А, 5Б.

27. Указати, якою силою врівноважується кожна із перерахованих сил, що діють у таких передачах:

| 1. Радіальна сила циліндричної шестірні. 2. Осьова сила конічного колеса. 3. Колова сила черв’ячного колеса. 4. Осьова сила циліндричного колеса. | А. Осьовою силою черв’яка. Б. Осьовою силою шестірні. В. Радіальною силою колеса. Г. Радіальною силою шестірні. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

28. Указати назву складових повної нормальної сили колеса, що діють у конічному зачепленні, за перерахованими ознаками:

| 1. Спрямована по радіусу до центра колеса із полюса зачеплення. 2. Збігається із напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса через полюс зачеплення. 3. Спрямована вздовж осі вала колеса в сторону можливого зміщення. | А. Осьова. Б. Радіальна. В. Колова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

29. У яких межах, наведених нижче, знаходиться величина коефіцієнта корисної дії клинопасової передачі.

| 1 | 0,75…0,82 |
| --- | --- |
| 2 | 0,82…0,92 |
| 3 | 0,92…0,95 |
| 4 | 0,96…0,97 |

Правильна відповідь: 3.

30. Яка рекомендована кількість зубів ведучої зірочки ланцюгової передачі?

| 1 | Непарне ≤ 13 |
| --- | --- |
| 2 | Парне < 13 |
| 3 | Парне > 13 |
| 4 | Непарне ≥ 13 |

Правильна відповідь: 4.

Варіант 10

1. Перерахуйте критерії, за якими вибирають стандартні компенсуючі муфти:

| 1 | Крутний момент Т на ведучому валу. |
| --- | --- |
| 2 | Потужність Р на ведучому валу. |
| 3 | Частота обертання вала, n. |
| 4 | Мінімальний діаметрdв.min вала |
| 5 | Максимальний діаметр dв.max вала |

Правильна відповідь: 1,5.

2. Перерахуйте критерії, за якими вибирають підшипники кочення?

| 1 | Крутний момент Т на валу. |
| --- | --- |
| 2 | Діаметр цапфи (dв). |
| 3 | Статична вантажопідйомність, С0. |
| 4 | Радіальна сила. |
| 5 | Динамічна вантажопідйомність, С. |
| 6 | Осьова сила |

Правильна відповідь: 2,3,5.

3. Які із перерахованих підшипників кочення відносять до радіально-упорних?

| 1 | 7209 |
| --- | --- |
| 2 | 309 |
| 3 | 1309 |
| 4 | 6309 |
| 5 | 4109 |

Правильна відповідь: 1,4.

4. Які напруження діють на вал конічного колеса?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження кручення – τкр. |
| 5 | Напруження стиску – σст. |
| 6 | Напруження зсуву – σзс. |

Правильна відповідь: 1,4,5.

5. За якими напруженнями вибирають призматичні шпонки?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження стиску – σст. |
| 5 | Напруження кручення – τкр. |

Правильна відповідь: 2,3.

6. За якою залежністю визначають висоту ніжки зуба циліндричної прямозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 1.

7. Укажіть напрямок радіальної сили черв’яка в черв’ячному зачепленні.

| 1 | Збігається з напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола. |
| --- | --- |
| 2 | Спрямована по радіусу до центра черв’яка, з полюса зачеплення |
| 3 | Спрямована вздовж осі черв’яка у бік можливого зміщення. |
| 4 | Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення. |

Правильна відповідь: 2.

8. За якою залежністю визначають діаметр западин зубів циліндричної прямозубої шестерні?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 2

9. За якою залежністю визначають зовнішню конусну відстань конічної прямозубої передачі?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 1.

10. За якою залежністю визначають діаметр вершин зубів циліндричного косозубого колеса?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 2.

11. Розставити перераховані підшипники кочення відповідно до класів підшипників:

| А – Радіальні Б – Радіально-упорні В - Упорні | 1. 305 2. 3206 3. 7206 4. 1304 5. 8103 6. 2205 7. 4108 8. 9204 9. 6302 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4,6,7.          Б – 3,9.            В – 5,8.

12. Які із перерахованих деталей машин виготовляють із відповідних матеріалів?

| А – 40Х Б – СЧ-20 В - БрОМФ | 1. зубчасте колесо закритої передачі 2. шків плоскопасовоїпердачі 3. черв’як закритої передачі 4. вінець черв’ячного колеса закритої передачі 5. черв’ячне колесо відкритої передачі 6. шків плоскопасової передачі 7. конічне колесо закритої передачі 8. втулка підшипника ковзання 9. зірочка ланцюгової передачі |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,7,9.             Б – 2,5,6.         В – 4,8.

13. Якими із перерахованих видів зварних швів забезпечують відповідний вид зварних з’єднань?

| А – кутові шви Б – стикові шви | 1. стикове з’єднання (С) 2. кутове з’єднання (У) 3. таврове з’єднання (Т) 4. внапусток з’єднання (Н) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 3,4.               Б – 1,2.

14. Які із перерахованих характеристик відносять до відповідних механічних передач?

| А – зубчасті Б – пасові | 1. постійне передаточне число (u) 2. предача на значні відстані 3. високий К.К.Д. 4. малі габарити 5. висока навантажувальна здатність 6. відсутність шуму та плавність роботи 7. можливість запобігання перевантажень 8. висока довговічність |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,4,5,8.                 Б – 2,6,7.

15. Які із перерахованих характеристик відносять до відповідних передач?

| А – Конічна передача Б – Черв’ячна передача | 1. передаточне число u=10…40 2. передаточне число u=2…3 3. К.К.Д., η =0,95…0,96 4. К.К.Д., η=0,75…0,92 5. міжосьова відстань aw 6. конусна відстань Re 7. Забезпечення умов самогальмування 8. використання кольорових матеріалів при виготовленні |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,3,6.              Б – 1,4,5,7,8.

16. Указати тип муфти, що відповідає перерахованим класам муфт:

| 1. Глухі 2. Компенсуючі жорсткі 3. Компенсуючі пружні 4. Керовані 5. Запобіжні | А. пружинно-кулачкова муфта Б. кулачкова муфта В. ланцюгова муфта Г. фланцева муфта Д. муфта пружна втулково-пальцева |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А.

17. Указати тип механізму, що відповідає перерахованим ознакам:

| 1. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту 2. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється ступінчасто, знаходиться у закритому щільному корпусі 3. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення швидкості вала 4. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється плавно, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту | А. Мультиплікатор Б. Редуктор В. Варіатор Г. Коробка зміни швидкості |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

18. Указати назву складових повної нормальної сили черв’ячного колеса, що діють у черв’ячному зачепленні:

| 1. Збігається із напрямком руху черв’ячного колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса. 2. Спрямована вздовж осі черв’ячного колеса і направлена в сторону можливого зміщення. 3. Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення і не залежить від напрямку руху черв’ячного колеса. | А. Радіальна. Б. Колова. В. Осьова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

19. Указати характерні недоліки, що відповідають перерахованим механічним передачам:

| 1. Пасова передача 2. Черв’ячна передача 3. Ланцюгова передача 4. Циліндрична прямозуба | А. Висока шумність та значні контактні напруження у полюсі зачеплення. Б. Пружне ковзання тягового органу, що є причиною непостійного передаточного числа. В. Змінна лінійна швидкість в межах одного кроку. Г. Низький коефіцієнт корисної дії та необхідність використання кольорових матеріалів. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

20. Указати, якою силою врівноважується кожна із перерахованих сил, що діють у таких передачах:

| 1. Радіальна сила циліндричної шестірні. 2. Осьова сила конічного колеса. 3. Колова сила черв’ячного колеса. 4. Осьова сила циліндричного колеса. | А. Осьовою силою черв’яка. Б. Осьовою силою шестірні. В. Радіальною силою колеса. Г. Радіальною силою шестірні. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

21. Указати тип муфти, що відповідає перерахованим класам муфт:

| 1. Глухі 2. Компенсуючі жорсткі 3. Компенсуючі пружні 4. Керовані 5. Запобіжні | А. пружинно-кулачкова муфта Б. кулачкова муфта В. ланцюгова муфта Г. фланцева муфта Д. муфта пружна втулково-пальцева |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А.

22. Указати тип механізму, що відповідає перерахованим ознакам:

| 1. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту 2. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється ступінчасто, знаходиться у закритому щільному корпусі 3. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення швидкості вала 4. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється плавно, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту | А. Мультиплікатор Б. Редуктор В. Варіатор Г. Коробка зміни швидкості |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

23. Указати назву складових повної нормальної сили черв’ячного колеса, що діють у черв’ячному зачепленні:

| 1. Збігається із напрямком руху черв’ячного колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса. 2. Спрямована вздовж осі черв’ячного колеса і направлена в сторону можливого зміщення. 3. Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення і не залежить від напрямку руху черв’ячного колеса. | А. Радіальна. Б. Колова. В. Осьова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

24. Указати характерні недоліки, що відповідають перерахованим механічним передачам:

| 1. Пасова передача 2. Черв’ячна передача 3. Ланцюгова передача 4. Циліндрична прямозуба | А. Висока шумність та значні контактні напруження у полюсі зачеплення. Б. Пружне ковзання тягового органу, що є причиною непостійного передаточного числа. В. Змінна лінійна швидкість в межах одного кроку. Г. Низький коефіцієнт корисної дії та необхідність використання кольорових матеріалів. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

25. Указати, якою силою врівноважується кожна із перерахованих сил, що діють у таких передачах:

| 1. Радіальна сила циліндричної шестірні. 2. Осьова сила конічного колеса. 3. Колова сила черв’ячного колеса. 4. Осьова сила циліндричного колеса. | А. Осьовою силою черв’яка. Б. Осьовою силою шестірні. В. Радіальною силою колеса. Г. Радіальною силою шестірні. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

26. Довговічність плоских пасів знаходиться у межах … годин.

вказати мінімальну та максимальну кількість годин

Правильна відповідь:1000…5000.

27. Допустима частота пробігу клинового паса за 1 сек. знаходиться у межах: і ≤ ….. c -1

вказати мінімальне та максимальне значення

Правильна відповідь:10…20.

28. Діаметр ділильного кола зірочки ланцюгової передачі визначають за залежністю: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь:

29. Базовим параметром для ланцюгової передачі є …

записати позначення параметра (символ) та його назву

Правильна відповідь: t – крок.

30. Номер підшипника кочення, шарикового двохрядного, з діаметром внутрішнього кільця dв = 100мм, легкої серії є: …

записати цифрове позначення цього підшипника

Правильна відповідь: 1220.

Варіант 11

1. Які з наведених видів руйнування найбільше характерні для зубів закритих зубчастих передач?

| 1 | Абразивне зношування. |
| --- | --- |
| 2 | Злам зубів. |
| 3 | Втомлювальне викришування. |
| 4 | Зріз. |
| 5 | Зминання. |
| 6 | Схоплення. |

Правильна відповідь: 2,3,6.

2. Які з перерахованих нижче зусиль діють у ведучий вітці ланцюгової передачі?

| 1 | Колове і відцентрове. |
| --- | --- |
| 2 | Відцентрове і зусилля від провисання. |
| 3 | Колове і зусилля від провисання. |
| 4 | Колове і відцентрове і зусилля від провисання |

Правильна відповідь: 4.

3. Від чого залежить вибір типу паса у клинопасовій передачі?

| 1 | Від розміщення передачі у просторі та напруження попереднього натягу. |
| --- | --- |
| 2 | Від режиму навантаження і способу натягу паса. |
| 3 | Від потужності і кутової швидкості. |
| 4 | Від кута обхвату ведучого шківа і передаточного числа. |

Правильна відповідь: 3.

4. Який мінімально-допустимий кут обхвату α1 меншого шківа плоскопасової передачі ?

| 1 | α1 ≥ 120° |
| --- | --- |
| 2 | α1 ≥ 220° |
| 3 | α1 ≥ 150° |
| 4 | α1 ≥ 90° |

Правильна відповідь: 3.

5. Назвіть залежність, за якою визначають коловий модуль циліндричної косозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 4.

6. За якою залежністю визначають коефіцієнт діаметра черв’яка?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 3.

7. Які із наведених з’єднань деталей належать до відповідних видів з’єднань?

| А – Роз’ємні з’єднання Б – Нероз’ємні з’єднання | 1. Шпонкові 2. Шліцьові 3. Зварні 4. Заклепкові 5. Клейові 6. Нарізні |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,6;          Б – 3,4,5.

8. Розставити у відповідності до виду муфт представлені муфти:

| А – Глухі муфти Б – Компенсуючі жорсткі В – Компенсуючі пружні | 1. Муфта із тороподібною оболонкою; 2. Шарнірна муфта; 3. Фланцева муфта; 4. Муфта із пружною зірочкою; 5. Ланцюгова муфта; 6. Втулкова муфта; 7. Муфта пружна втулково-пальцева; 8. Зубчаста муфта. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,3,6.   Б – 5, 8.   В – 1,4,7.

9. Які складові підшипників належать до відповідних класів підшипників?

| А – Кочення Б - Ковзання | 1. сепаратор 2. кулька 3. вкладиш 4. зовнішнє кільце 5. втулка 6. корпус роз’ємний без вантажу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4.      Б – 3,5,6.

10. Які із названих видів різі відносять до відповідних класів різі?

| А – Кріпильна різь Б- Ходова різь В – Упорна різь | 1. прямокутна 2. дюймова 3. трапеціїдальна нерівнобічна 4. трапеціїдальна рівнобічна 5. метрична |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,5.    Б – 1,4.      В – 3.

11. Які із перерахованих характеристик належать відповідним передачам?

| А – плоскопасова Б – клинопасова | 1. можливість забезпечення протилежного обертання ведучого і веденого шківів 2. висока гнучкість паса 3. висока тягова здатність 4. можливість працювати пакетом із декількох пасів 5. можливість передачі руху між валами, осі яких перетинаються під кутом 6. менші навантаження на вал 7. висока швидкість руху паса 8. можливість заміни одного перерізу паса на декілька пасів меншого перерізу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,5,7.                   Б – 3,4,6,8.

12. Укажіть назву виробу, що мають одну із перелічених різей:

| 1. Метрична 2. Трубна 3. Ходова 4. Упорна | А. гвинт токарного верстата Б. Гвинт домкрата В. Болт М12 Г. Муфта з’єднувальна (трубна) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

13. Укажіть приклад умовного позначення шліцьового з’єднання, що відповідає одному із перерахованих видів центрування з’єднання:

| 1. По зовнішньому діаметру 2. По внутрішньому діаметру 3. По бічним поверхням | А. d-8x36H7x40H12x7D9 Б. b-8x36x40H12x7Js8 B. D-8x36x40H8x7F10 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2А, 3Б.

14. Указати номери підшипників кочення, що відповідають перерахованим параметрам:

| 1. Шариковий радіальний середньої серії, діаметр вала db=20мм 2. Роликовий радіально-упорний, легкої серії, db=17мм 3. Шариковий радіальний, сферичний, легкої серії, db=55мм 4. Шариковий, упорний, середньої серії, db=80мм | А. №1211 Б. №8316 В. №304 В. №7203 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

15. Указати матеріал, з якого виготовляють перераховані деталі приводів машин:

| 1. Вінець черв’ячного колеса 2. Зірочка ланцюгової передачі 3. Зубчате колесо закритої передачі 4. Шків пасової передачі 5. Кріпильний болт | А. чавун СЧ-20 Б. сталь 10 В. бронза БрОМФ Г. сталь 40Х Д. сталь 45 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Д, 3Г, 4А, 5Б.

16. Указати назву складових повної нормальної сили колеса, що діють у конічному зачепленні, за перерахованими ознаками:

| 1. Спрямована по радіусу до центра колеса із полюса зачеплення. 2. Збігається із напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса через полюс зачеплення. 3. Спрямована вздовж осі вала колеса в сторону можливого зміщення. | А. Осьова. Б. Радіальна. В. Колова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

17. У яких межах, наведених нижче, знаходиться величина коефіцієнта корисної дії клинопасової передачі.

| 1 | 0,75…0,82 |
| --- | --- |
| 2 | 0,82…0,92 |
| 3 | 0,92…0,95 |
| 4 | 0,96…0,97 |

Правильна відповідь: 3.

18. Яка рекомендована кількість зубів ведучої зірочки ланцюгової передачі?

| 1 | Непарне ≤ 13 |
| --- | --- |
| 2 | Парне < 13 |
| 3 | Парне > 13 |
| 4 | Непарне ≥ 13 |

Правильна відповідь: 4.

19. Яка з перелічених причин виходу з ладу ланцюгових передач є основною в приводах с/г машинах?

| 1 | Спрацювання шарнірів, яке приводить до видовження ланцюга |
| --- | --- |
| 2 | Втомлювальні руйнування пластин. |
| 3 | Поворот осей і втулок у пластинах |
| 4 | Зношування зубів зірочки |

Правильна відповідь: 1.

20. За якою залежністю виконують розрахунок вала за еквівалентним моментом?

| 1 | , |
| --- | --- |
| 2 | , |
| 3 | , |
| 4 | , |

Правильна відповідь: 2.

21. Модуль зачеплення циліндричної прямозубої передачі визначають за залежністю: m =  …

записати формулу визначення модуля зачеплення

Правильна відповідь:

22. Які сили діють у холостій вітці ланцюгової передачі?

| 1 | Колова |
| --- | --- |
| 2 | Відцентрова |
| 3 | Зусилля від провисання |
| 4 | Динамічна |
| 5 | Зусилля опору руху ланцюга |

Правильна відповідь: 2,3.

23. Які матеріали використовують при виготовленні черв’яків закритих черв’ячних передач?

| 1 | СЧ-20-сірий чавун |
| --- | --- |
| 2 | Сталь 40Х |
| 3 | Сталь 20Х |
| 4 | БрАЖ9-4Л |
| 5 | Бр ОМФ |
| 6 | Сталь 3 |

Правильна відповідь: 2,3.

24. Визначте причини по яким вибирають приводні ланцюги із парною кількістю ланок.

| 1 | Для збільшення навантаження |
| --- | --- |
| 2 | Для спрощення конструкції ланцюга |
| 3 | Для збільшення швидкості ланцюга |
| 4 | Для зменшення зношування зірочок |
| 5 | Для збільшення довговічності ланцюга |
| 6 | Для використання тільки з’єднувальної ланки |

Правильна відповідь: 2,5,6.

25. Перерахувати причини з яких у приводах машин використовують ступінчасті вали.

| 1 | Для зручності встановлення деталей |
| --- | --- |
| 2 | Для збільшення кількості шпонкових пазів |
| 3 | Для збільшення жорсткості вала |
| 4 | Для використання підшипників важкої серії |

Правильна відповідь: 1,3.

26. Сила напрямок якої збігається із напрямом руху зубчастого колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса, через полюс зачеплення називається…

вписати назву сили

Правильна відповідь: колова.

27. Довговічність плоских пасів знаходиться у межах … годин.

вказати мінімальну та максимальну кількість годин

Правильна відповідь:1000…5000.

28. Допустима частота пробігу клинового паса за 1 сек. знаходиться у межах: і ≤ ….. c -1

вказати мінімальне та максимальне значення

Правильна відповідь:10…20.

29. Діаметр ділильного кола зірочки ланцюгової передачі визначають за залежністю: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь:

30. Базовим параметром для ланцюгової передачі є …

записати позначення параметра (символ) та його назву

Правильна відповідь: t – крок.

Варіант 12

1. Довговічність плоских пасів знаходиться у межах … годин.

вказати мінімальну та максимальну кількість годин

Правильна відповідь:1000…5000.

2. Допустима частота пробігу клинового паса за 1 сек. знаходиться у межах: і ≤ ….. c -1

вказати мінімальне та максимальне значення

Правильна відповідь:10…20.

3. Діаметр ділильного кола зірочки ланцюгової передачі визначають за залежністю: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь:

4. Базовим параметром для ланцюгової передачі є …

записати позначення параметра (символ) та його назву

Правильна відповідь: t – крок.

5. Номер підшипника кочення, шарикового двохрядного, з діаметром внутрішнього кільця dв = 100мм, легкої серії є: …

записати цифрове позначення цього підшипника

Правильна відповідь: 1220.

6. Перерахувати причини з яких у приводах машин використовують ступінчасті вали.

| 1 | Для зручності встановлення деталей |
| --- | --- |
| 2 | Для збільшення кількості шпонкових пазів |
| 3 | Для збільшення жорсткості вала |
| 4 | Для використання підшипників важкої серії |

Правильна відповідь: 1,3.

7. Перерахуйте критерії, за якими вибирають стандартні компенсуючі муфти:

| 1 | Крутний момент Т на ведучому валу. |
| --- | --- |
| 2 | Потужність Р на ведучому валу. |
| 3 | Частота обертання вала, n. |
| 4 | Мінімальний діаметрdв.min вала |
| 5 | Максимальний діаметр dв.max вала |

Правильна відповідь: 1,5.

8. Перерахуйте критерії, за якими вибирають підшипники кочення?

| 1 | Крутний момент Т на валу. |
| --- | --- |
| 2 | Діаметр цапфи (dв). |
| 3 | Статична вантажопідйомність, С0. |
| 4 | Радіальна сила. |
| 5 | Динамічна вантажопідйомність, С. |
| 6 | Осьова сила |

Правильна відповідь: 2,3,5.

9. Які із перерахованих підшипників кочення відносять до радіально-упорних?

| 1 | 7209 |
| --- | --- |
| 2 | 309 |
| 3 | 1309 |
| 4 | 6309 |
| 5 | 4109 |

Правильна відповідь: 1,4.

10. Які напруження діють на вал конічного колеса?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження кручення – τкр. |
| 5 | Напруження стиску – σст. |
| 6 | Напруження зсуву – σзс. |

Правильна відповідь: 1,4,5.

11. Назвіть залежність, за якою визначають коловий модуль циліндричної косозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 4.

12. За якою залежністю визначають висоту ніжки зуба циліндричної прямозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 1.

13. Укажіть напрямок радіальної сили черв’яка в черв’ячному зачепленні.

| 1 | Збігається з напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола. |
| --- | --- |
| 2 | Спрямована по радіусу до центра черв’яка, з полюса зачеплення |
| 3 | Спрямована вздовж осі черв’яка у бік можливого зміщення. |
| 4 | Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення. |

Правильна відповідь: 2.

14. За якою залежністю визначають діаметр западин зубів циліндричної прямозубої шестерні?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 2

15. За якою залежністю визначають зовнішню конусну відстань конічної прямозубої передачі?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 1.

16. Які із названих видів різі відносять до відповідних класів різі?

| А – Кріпильна різь Б- Ходова різь В – Упорна різь | 1. прямокутна 2. дюймова 3. трапеціїдальна нерівнобічна 4. трапеціїдальна рівнобічна 5. метрична |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,5.    Б – 1,4.      В – 3.

17. Розставити перераховані підшипники кочення відповідно до класів підшипників:

| А – Радіальні Б – Радіально-упорні В - Упорні | 1. 305 2. 3206 3. 7206 4. 1304 5. 8103 6. 2205 7. 4108 8. 9204 9. 6302 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4,6,7.          Б – 3,9.            В – 5,8.

18. Які із перерахованих деталей машин виготовляють із відповідних матеріалів?

| А – 40Х Б – СЧ-20 В - БрОМФ | 1. зубчасте колесо закритої передачі 2. шків плоскопасовоїпердачі 3. черв’як закритої передачі 4. вінець черв’ячного колеса закритої передачі 5. черв’ячне колесо відкритої передачі 6. шків плоскопасової передачі 7. конічне колесо закритої передачі 8. втулка підшипника ковзання 9. зірочка ланцюгової передачі |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,7,9.             Б – 2,5,6.         В – 4,8.

19. Якими із перерахованих видів зварних швів забезпечують відповідний вид зварних з’єднань?

| А – кутові шви Б – стикові шви | 1. стикове з’єднання (С) 2. кутове з’єднання (У) 3. таврове з’єднання (Т) 4. внапусток з’єднання (Н) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 3,4.               Б – 1,2.

20. Які із перерахованих характеристик відносять до відповідних механічних передач?

| А – зубчасті Б – пасові | 1. постійне передаточне число (u) 2. предача на значні відстані 3. високий К.К.Д. 4. малі габарити 5. висока навантажувальна здатність 6. відсутність шуму та плавність роботи 7. можливість запобігання перевантажень 8. висока довговічність |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,4,5,8.                 Б – 2,6,7.

21. Указати матеріал, з якого виготовляють перераховані деталі приводів машин:

| 1. Вінець черв’ячного колеса 2. Зірочка ланцюгової передачі 3. Зубчате колесо закритої передачі 4. Шків пасової передачі 5. Кріпильний болт | А. чавун СЧ-20 Б. сталь 10 В. бронза БрОМФ Г. сталь 40Х Д. сталь 45 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Д, 3Г, 4А, 5Б.

22. Указати тип муфти, що відповідає перерахованим класам муфт:

| 1. Глухі 2. Компенсуючі жорсткі 3. Компенсуючі пружні 4. Керовані 5. Запобіжні | А. пружинно-кулачкова муфта Б. кулачкова муфта В. ланцюгова муфта Г. фланцева муфта Д. муфта пружна втулково-пальцева |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А.

23. Указати тип механізму, що відповідає перерахованим ознакам:

| 1. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту 2. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється ступінчасто, знаходиться у закритому щільному корпусі 3. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення швидкості вала 4. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється плавно, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту | А. Мультиплікатор Б. Редуктор В. Варіатор Г. Коробка зміни швидкості |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

24. Указати назву складових повної нормальної сили черв’ячного колеса, що діють у черв’ячному зачепленні:

| 1. Збігається із напрямком руху черв’ячного колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса. 2. Спрямована вздовж осі черв’ячного колеса і направлена в сторону можливого зміщення. 3. Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення і не залежить від напрямку руху черв’ячного колеса. | А. Радіальна. Б. Колова. В. Осьова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

25. Указати характерні недоліки, що відповідають перерахованим механічним передачам:

| 1. Пасова передача 2. Черв’ячна передача 3. Ланцюгова передача 4. Циліндрична прямозуба | А. Висока шумність та значні контактні напруження у полюсі зачеплення. Б. Пружне ковзання тягового органу, що є причиною непостійного передаточного числа. В. Змінна лінійна швидкість в межах одного кроку. Г. Низький коефіцієнт корисної дії та необхідність використання кольорових матеріалів. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

26. За якою залежністю виконують розрахунок вала за еквівалентним моментом?

| 1 | , |
| --- | --- |
| 2 | , |
| 3 | , |
| 4 | , |

Правильна відповідь: 2.

27. Указати тип муфти, що відповідає перерахованим класам муфт:

| 1. Глухі 2. Компенсуючі жорсткі 3. Компенсуючі пружні 4. Керовані 5. Запобіжні | А. пружинно-кулачкова муфта Б. кулачкова муфта В. ланцюгова муфта Г. фланцева муфта Д. муфта пружна втулково-пальцева |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А.

28. Указати тип механізму, що відповідає перерахованим ознакам:

| 1. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту 2. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється ступінчасто, знаходиться у закритому щільному корпусі 3. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення швидкості вала 4. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється плавно, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту | А. Мультиплікатор Б. Редуктор В. Варіатор Г. Коробка зміни швидкості |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

29. Указати назву складових повної нормальної сили черв’ячного колеса, що діють у черв’ячному зачепленні:

| 1. Збігається із напрямком руху черв’ячного колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса. 2. Спрямована вздовж осі черв’ячного колеса і направлена в сторону можливого зміщення. 3. Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення і не залежить від напрямку руху черв’ячного колеса. | А. Радіальна. Б. Колова. В. Осьова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

30. Указати характерні недоліки, що відповідають перерахованим механічним передачам:

| 1. Пасова передача 2. Черв’ячна передача 3. Ланцюгова передача 4. Циліндрична прямозуба | А. Висока шумність та значні контактні напруження у полюсі зачеплення. Б. Пружне ковзання тягового органу, що є причиною непостійного передаточного числа. В. Змінна лінійна швидкість в межах одного кроку. Г. Низький коефіцієнт корисної дії та необхідність використання кольорових матеріалів. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

Варіант № 24

1. Модуль зачеплення циліндричної прямозубої передачі визначають за залежністю: m =  …

записати формулу визначення модуля зачеплення

Правильна відповідь:

2. Які сили діють у холостій вітці ланцюгової передачі?

| 1 | Колова |
| --- | --- |
| 2 | Відцентрова |
| 3 | Зусилля від провисання |
| 4 | Динамічна |
| 5 | Зусилля опору руху ланцюга |

Правильна відповідь: 2,3.

3. Які матеріали використовують при виготовленні черв’яків закритих черв’ячних передач?

| 1 | СЧ-20-сірий чавун |
| --- | --- |
| 2 | Сталь 40Х |
| 3 | Сталь 20Х |
| 4 | БрАЖ9-4Л |
| 5 | Бр ОМФ |
| 6 | Сталь 3 |

Правильна відповідь: 2,3.

4. Визначте причини по яким вибирають приводні ланцюги із парною кількістю ланок.

| 1 | Для збільшення навантаження |
| --- | --- |
| 2 | Для спрощення конструкції ланцюга |
| 3 | Для збільшення швидкості ланцюга |
| 4 | Для зменшення зношування зірочок |
| 5 | Для збільшення довговічності ланцюга |
| 6 | Для використання тільки з’єднувальної ланки |

Правильна відповідь: 2,5,6.

5. Перерахувати причини з яких у приводах машин використовують ступінчасті вали.

| 1 | Для зручності встановлення деталей |
| --- | --- |
| 2 | Для збільшення кількості шпонкових пазів |
| 3 | Для збільшення жорсткості вала |
| 4 | Для використання підшипників важкої серії |

Правильна відповідь: 1,3.

6. Перерахуйте критерії, за якими вибирають стандартні компенсуючі муфти:

| 1 | Крутний момент Т на ведучому валу. |
| --- | --- |
| 2 | Потужність Р на ведучому валу. |
| 3 | Частота обертання вала, n. |
| 4 | Мінімальний діаметрdв.min вала |
| 5 | Максимальний діаметр dв.max вала |

Правильна відповідь: 1,5.

7. Зварні з’єднання внапусток розраховують за напруженнями…

вписати позначення напруження (символ) та назву напруження

Правильна відповідь: τзр – напруження зрізу.

8. Ділильний діаметр черв’яка визначають за формулою: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь: d1 = m · q.

9. Сила напрямок якої збігається із напрямом руху зубчастого колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса, через полюс зачеплення називається…

вписати назву сили

Правильна відповідь: колова.

10. Довговічність плоских пасів знаходиться у межах … годин.

вказати мінімальну та максимальну кількість годин

Правильна відповідь:1000…5000.

11. Допустима частота пробігу клинового паса за 1 сек. знаходиться у межах: і ≤ ….. c -1

вказати мінімальне та максимальне значення

Правильна відповідь:10…20.

12. Перерахуйте критерії, за якими вибирають підшипники кочення?

| 1 | Крутний момент Т на валу. |
| --- | --- |
| 2 | Діаметр цапфи (dв). |
| 3 | Статична вантажопідйомність, С0. |
| 4 | Радіальна сила. |
| 5 | Динамічна вантажопідйомність, С. |
| 6 | Осьова сила |

Правильна відповідь: 2,3,5.

13. Які із перерахованих підшипників кочення відносять до радіально-упорних?

| 1 | 7209 |
| --- | --- |
| 2 | 309 |
| 3 | 1309 |
| 4 | 6309 |
| 5 | 4109 |

Правильна відповідь: 1,4.

14. Які напруження діють на вал конічного колеса?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження кручення – τкр. |
| 5 | Напруження стиску – σст. |
| 6 | Напруження зсуву – σзс. |

Правильна відповідь: 1,4,5.

15. За якими напруженнями вибирають призматичні шпонки?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження стиску – σст. |
| 5 | Напруження кручення – τкр. |

Правильна відповідь: 2,3.

16. Які з наведених видів руйнування найбільше характерні для зубів закритих зубчастих передач?

| 1 | Абразивне зношування. |
| --- | --- |
| 2 | Злам зубів. |
| 3 | Втомлювальне викришування. |
| 4 | Зріз. |
| 5 | Зминання. |
| 6 | Схоплення. |

Правильна відповідь: 2,3,6.

17. За якою залежністю визначають коефіцієнт діаметра черв’яка?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 3.

18. Які із наведених з’єднань деталей належать до відповідних видів з’єднань?

| А – Роз’ємні з’єднання Б – Нероз’ємні з’єднання | 1. Шпонкові 2. Шліцьові 3. Зварні 4. Заклепкові 5. Клейові 6. Нарізні |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,6;          Б – 3,4,5.

19. Розставити у відповідності до виду муфт представлені муфти:

| А – Глухі муфти Б – Компенсуючі жорсткі В – Компенсуючі пружні | 1. Муфта із тороподібною оболонкою; 2. Шарнірна муфта; 3. Фланцева муфта; 4. Муфта із пружною зірочкою; 5. Ланцюгова муфта; 6. Втулкова муфта; 7. Муфта пружна втулково-пальцева; 8. Зубчаста муфта. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,3,6.   Б – 5, 8.   В – 1,4,7.

20. Які складові підшипників належать до відповідних класів підшипників?

| А – Кочення Б - Ковзання | 1. сепаратор 2. кулька 3. вкладиш 4. зовнішнє кільце 5. втулка 6. корпус роз’ємний без вантажу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4.      Б – 3,5,6.

21. Які із названих видів різі відносять до відповідних класів різі?

| А – Кріпильна різь Б- Ходова різь В – Упорна різь | 1. прямокутна 2. дюймова 3. трапеціїдальна нерівнобічна 4. трапеціїдальна рівнобічна 5. метрична |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,5.    Б – 1,4.      В – 3.

22. Які із перерахованих характеристик належать відповідним передачам?

| А – плоскопасова Б – клинопасова | 1. можливість забезпечення протилежного обертання ведучого і веденого шківів 2. висока гнучкість паса 3. висока тягова здатність 4. можливість працювати пакетом із декількох пасів 5. можливість передачі руху між валами, осі яких перетинаються під кутом 6. менші навантаження на вал 7. висока швидкість руху паса 8. можливість заміни одного перерізу паса на декілька пасів меншого перерізу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,5,7.                   Б – 3,4,6,8.

23. Укажіть назву виробу, що мають одну із перелічених різей:

| 1. Метрична 2. Трубна 3. Ходова 4. Упорна | А. гвинт токарного верстата Б. Гвинт домкрата В. Болт М12 Г. Муфта з’єднувальна (трубна) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

24. Укажіть приклад умовного позначення шліцьового з’єднання, що відповідає одному із перерахованих видів центрування з’єднання:

| 1. По зовнішньому діаметру 2. По внутрішньому діаметру 3. По бічним поверхням | А. d-8x36H7x40H12x7D9 Б. b-8x36x40H12x7Js8 B. D-8x36x40H8x7F10 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2А, 3Б.

25. Указати номери підшипників кочення, що відповідають перерахованим параметрам:

| 1. Шариковий радіальний середньої серії, діаметр вала db=20мм 2. Роликовий радіально-упорний, легкої серії, db=17мм 3. Шариковий радіальний, сферичний, легкої серії, db=55мм 4. Шариковий, упорний, середньої серії, db=80мм | А. №1211 Б. №8316 В. №304 В. №7203 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

26. Указати матеріал, з якого виготовляють перераховані деталі приводів машин:

| 1. Вінець черв’ячного колеса 2. Зірочка ланцюгової передачі 3. Зубчате колесо закритої передачі 4. Шків пасової передачі 5. Кріпильний болт | А. чавун СЧ-20 Б. сталь 10 В. бронза БрОМФ Г. сталь 40Х Д. сталь 45 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Д, 3Г, 4А, 5Б.

27. Указати, якою силою врівноважується кожна із перерахованих сил, що діють у таких передачах:

| 1. Радіальна сила циліндричної шестірні. 2. Осьова сила конічного колеса. 3. Колова сила черв’ячного колеса. 4. Осьова сила циліндричного колеса. | А. Осьовою силою черв’яка. Б. Осьовою силою шестірні. В. Радіальною силою колеса. Г. Радіальною силою шестірні. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

28. Указати назву складових повної нормальної сили колеса, що діють у конічному зачепленні, за перерахованими ознаками:

| 1. Спрямована по радіусу до центра колеса із полюса зачеплення. 2. Збігається із напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса через полюс зачеплення. 3. Спрямована вздовж осі вала колеса в сторону можливого зміщення. | А. Осьова. Б. Радіальна. В. Колова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

29. У яких межах, наведених нижче, знаходиться величина коефіцієнта корисної дії клинопасової передачі.

| 1 | 0,75…0,82 |
| --- | --- |
| 2 | 0,82…0,92 |
| 3 | 0,92…0,95 |
| 4 | 0,96…0,97 |

Правильна відповідь: 3.

30. Яка рекомендована кількість зубів ведучої зірочки ланцюгової передачі?

| 1 | Непарне ≤ 13 |
| --- | --- |
| 2 | Парне < 13 |
| 3 | Парне > 13 |
| 4 | Непарне ≥ 13 |

Правильна відповідь: 4.

Варіант № 25

1. Перерахуйте критерії, за якими вибирають стандартні компенсуючі муфти:

| 1 | Крутний момент Т на ведучому валу. |
| --- | --- |
| 2 | Потужність Р на ведучому валу. |
| 3 | Частота обертання вала, n. |
| 4 | Мінімальний діаметрdв.min вала |
| 5 | Максимальний діаметр dв.max вала |

Правильна відповідь: 1,5.

2. Перерахуйте критерії, за якими вибирають підшипники кочення?

| 1 | Крутний момент Т на валу. |
| --- | --- |
| 2 | Діаметр цапфи (dв). |
| 3 | Статична вантажопідйомність, С0. |
| 4 | Радіальна сила. |
| 5 | Динамічна вантажопідйомність, С. |
| 6 | Осьова сила |

Правильна відповідь: 2,3,5.

3. Які із перерахованих підшипників кочення відносять до радіально-упорних?

| 1 | 7209 |
| --- | --- |
| 2 | 309 |
| 3 | 1309 |
| 4 | 6309 |
| 5 | 4109 |

Правильна відповідь: 1,4.

4. Які напруження діють на вал конічного колеса?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження кручення – τкр. |
| 5 | Напруження стиску – σст. |
| 6 | Напруження зсуву – σзс. |

Правильна відповідь: 1,4,5.

5. За якими напруженнями вибирають призматичні шпонки?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження стиску – σст. |
| 5 | Напруження кручення – τкр. |

Правильна відповідь: 2,3.

6. За якою залежністю визначають висоту ніжки зуба циліндричної прямозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 1.

7. Укажіть напрямок радіальної сили черв’яка в черв’ячному зачепленні.

| 1 | Збігається з напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола. |
| --- | --- |
| 2 | Спрямована по радіусу до центра черв’яка, з полюса зачеплення |
| 3 | Спрямована вздовж осі черв’яка у бік можливого зміщення. |
| 4 | Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення. |

Правильна відповідь: 2.

8. За якою залежністю визначають діаметр западин зубів циліндричної прямозубої шестерні?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 2

9. За якою залежністю визначають зовнішню конусну відстань конічної прямозубої передачі?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 1.

10. За якою залежністю визначають діаметр вершин зубів циліндричного косозубого колеса?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 2.

11. Розставити перераховані підшипники кочення відповідно до класів підшипників:

| А – Радіальні Б – Радіально-упорні В - Упорні | 1. 305 2. 3206 3. 7206 4. 1304 5. 8103 6. 2205 7. 4108 8. 9204 9. 6302 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4,6,7.          Б – 3,9.            В – 5,8.

12. Які із перерахованих деталей машин виготовляють із відповідних матеріалів?

| А – 40Х Б – СЧ-20 В - БрОМФ | 1. зубчасте колесо закритої передачі 2. шків плоскопасовоїпердачі 3. черв’як закритої передачі 4. вінець черв’ячного колеса закритої передачі 5. черв’ячне колесо відкритої передачі 6. шків плоскопасової передачі 7. конічне колесо закритої передачі 8. втулка підшипника ковзання 9. зірочка ланцюгової передачі |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,7,9.             Б – 2,5,6.         В – 4,8.

13. Якими із перерахованих видів зварних швів забезпечують відповідний вид зварних з’єднань?

| А – кутові шви Б – стикові шви | 1. стикове з’єднання (С) 2. кутове з’єднання (У) 3. таврове з’єднання (Т) 4. внапусток з’єднання (Н) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 3,4.               Б – 1,2.

14. Які із перерахованих характеристик відносять до відповідних механічних передач?

| А – зубчасті Б – пасові | 1. постійне передаточне число (u) 2. предача на значні відстані 3. високий К.К.Д. 4. малі габарити 5. висока навантажувальна здатність 6. відсутність шуму та плавність роботи 7. можливість запобігання перевантажень 8. висока довговічність |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,4,5,8.                 Б – 2,6,7.

15. Які із перерахованих характеристик відносять до відповідних передач?

| А – Конічна передача Б – Черв’ячна передача | 1. передаточне число u=10…40 2. передаточне число u=2…3 3. К.К.Д., η =0,95…0,96 4. К.К.Д., η=0,75…0,92 5. міжосьова відстань aw 6. конусна відстань Re 7. Забезпечення умов самогальмування 8. використання кольорових матеріалів при виготовленні |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,3,6.              Б – 1,4,5,7,8.

16. Указати тип муфти, що відповідає перерахованим класам муфт:

| 1. Глухі 2. Компенсуючі жорсткі 3. Компенсуючі пружні 4. Керовані 5. Запобіжні | А. пружинно-кулачкова муфта Б. кулачкова муфта В. ланцюгова муфта Г. фланцева муфта Д. муфта пружна втулково-пальцева |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А.

17. Указати тип механізму, що відповідає перерахованим ознакам:

| 1. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту 2. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється ступінчасто, знаходиться у закритому щільному корпусі 3. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення швидкості вала 4. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється плавно, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту | А. Мультиплікатор Б. Редуктор В. Варіатор Г. Коробка зміни швидкості |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

18. Указати назву складових повної нормальної сили черв’ячного колеса, що діють у черв’ячному зачепленні:

| 1. Збігається із напрямком руху черв’ячного колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса. 2. Спрямована вздовж осі черв’ячного колеса і направлена в сторону можливого зміщення. 3. Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення і не залежить від напрямку руху черв’ячного колеса. | А. Радіальна. Б. Колова. В. Осьова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

19. Указати характерні недоліки, що відповідають перерахованим механічним передачам:

| 1. Пасова передача 2. Черв’ячна передача 3. Ланцюгова передача 4. Циліндрична прямозуба | А. Висока шумність та значні контактні напруження у полюсі зачеплення. Б. Пружне ковзання тягового органу, що є причиною непостійного передаточного числа. В. Змінна лінійна швидкість в межах одного кроку. Г. Низький коефіцієнт корисної дії та необхідність використання кольорових матеріалів. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

20. Указати, якою силою врівноважується кожна із перерахованих сил, що діють у таких передачах:

| 1. Радіальна сила циліндричної шестірні. 2. Осьова сила конічного колеса. 3. Колова сила черв’ячного колеса. 4. Осьова сила циліндричного колеса. | А. Осьовою силою черв’яка. Б. Осьовою силою шестірні. В. Радіальною силою колеса. Г. Радіальною силою шестірні. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

21. Указати тип муфти, що відповідає перерахованим класам муфт:

| 1. Глухі 2. Компенсуючі жорсткі 3. Компенсуючі пружні 4. Керовані 5. Запобіжні | А. пружинно-кулачкова муфта Б. кулачкова муфта В. ланцюгова муфта Г. фланцева муфта Д. муфта пружна втулково-пальцева |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А.

22. Указати тип механізму, що відповідає перерахованим ознакам:

| 1. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту 2. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється ступінчасто, знаходиться у закритому щільному корпусі 3. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення швидкості вала 4. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється плавно, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту | А. Мультиплікатор Б. Редуктор В. Варіатор Г. Коробка зміни швидкості |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

23. Указати назву складових повної нормальної сили черв’ячного колеса, що діють у черв’ячному зачепленні:

| 1. Збігається із напрямком руху черв’ячного колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса. 2. Спрямована вздовж осі черв’ячного колеса і направлена в сторону можливого зміщення. 3. Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення і не залежить від напрямку руху черв’ячного колеса. | А. Радіальна. Б. Колова. В. Осьова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

24. Указати характерні недоліки, що відповідають перерахованим механічним передачам:

| 1. Пасова передача 2. Черв’ячна передача 3. Ланцюгова передача 4. Циліндрична прямозуба | А. Висока шумність та значні контактні напруження у полюсі зачеплення. Б. Пружне ковзання тягового органу, що є причиною непостійного передаточного числа. В. Змінна лінійна швидкість в межах одного кроку. Г. Низький коефіцієнт корисної дії та необхідність використання кольорових матеріалів. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

25. Указати, якою силою врівноважується кожна із перерахованих сил, що діють у таких передачах:

| 1. Радіальна сила циліндричної шестірні. 2. Осьова сила конічного колеса. 3. Колова сила черв’ячного колеса. 4. Осьова сила циліндричного колеса. | А. Осьовою силою черв’яка. Б. Осьовою силою шестірні. В. Радіальною силою колеса. Г. Радіальною силою шестірні. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

26. Довговічність плоских пасів знаходиться у межах … годин.

вказати мінімальну та максимальну кількість годин

Правильна відповідь:1000…5000.

27. Допустима частота пробігу клинового паса за 1 сек. знаходиться у межах: і ≤ ….. c -1

вказати мінімальне та максимальне значення

Правильна відповідь:10…20.

28. Діаметр ділильного кола зірочки ланцюгової передачі визначають за залежністю: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь:

29. Базовим параметром для ланцюгової передачі є …

записати позначення параметра (символ) та його назву

Правильна відповідь: t – крок.

30. Номер підшипника кочення, шарикового двохрядного, з діаметром внутрішнього кільця dв = 100мм, легкої серії є: …

записати цифрове позначення цього підшипника

Правильна відповідь: 1220.

Варіант № 26

1. Які з наведених видів руйнування найбільше характерні для зубів закритих зубчастих передач?

| 1 | Абразивне зношування. |
| --- | --- |
| 2 | Злам зубів. |
| 3 | Втомлювальне викришування. |
| 4 | Зріз. |
| 5 | Зминання. |
| 6 | Схоплення. |

Правильна відповідь: 2,3,6.

2. Які з перерахованих нижче зусиль діють у ведучий вітці ланцюгової передачі?

| 1 | Колове і відцентрове. |
| --- | --- |
| 2 | Відцентрове і зусилля від провисання. |
| 3 | Колове і зусилля від провисання. |
| 4 | Колове і відцентрове і зусилля від провисання |

Правильна відповідь: 4.

3. Від чого залежить вибір типу паса у клинопасовій передачі?

| 1 | Від розміщення передачі у просторі та напруження попереднього натягу. |
| --- | --- |
| 2 | Від режиму навантаження і способу натягу паса. |
| 3 | Від потужності і кутової швидкості. |
| 4 | Від кута обхвату ведучого шківа і передаточного числа. |

Правильна відповідь: 3.

4. Який мінімально-допустимий кут обхвату α1 меншого шківа плоскопасової передачі ?

| 1 | α1 ≥ 120° |
| --- | --- |
| 2 | α1 ≥ 220° |
| 3 | α1 ≥ 150° |
| 4 | α1 ≥ 90° |

Правильна відповідь: 3.

5. Назвіть залежність, за якою визначають коловий модуль циліндричної косозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 4.

6. За якою залежністю визначають коефіцієнт діаметра черв’яка?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 3.

7. Які із наведених з’єднань деталей належать до відповідних видів з’єднань?

| А – Роз’ємні з’єднання Б – Нероз’ємні з’єднання | 1. Шпонкові 2. Шліцьові 3. Зварні 4. Заклепкові 5. Клейові 6. Нарізні |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,6;          Б – 3,4,5.

8. Розставити у відповідності до виду муфт представлені муфти:

| А – Глухі муфти Б – Компенсуючі жорсткі В – Компенсуючі пружні | 1. Муфта із тороподібною оболонкою; 2. Шарнірна муфта; 3. Фланцева муфта; 4. Муфта із пружною зірочкою; 5. Ланцюгова муфта; 6. Втулкова муфта; 7. Муфта пружна втулково-пальцева; 8. Зубчаста муфта. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,3,6.   Б – 5, 8.   В – 1,4,7.

9. Які складові підшипників належать до відповідних класів підшипників?

| А – Кочення Б - Ковзання | 1. сепаратор 2. кулька 3. вкладиш 4. зовнішнє кільце 5. втулка 6. корпус роз’ємний без вантажу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4.      Б – 3,5,6.

10. Які із названих видів різі відносять до відповідних класів різі?

| А – Кріпильна різь Б- Ходова різь В – Упорна різь | 1. прямокутна 2. дюймова 3. трапеціїдальна нерівнобічна 4. трапеціїдальна рівнобічна 5. метрична |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,5.    Б – 1,4.      В – 3.

11. Які із перерахованих характеристик належать відповідним передачам?

| А – плоскопасова Б – клинопасова | 1. можливість забезпечення протилежного обертання ведучого і веденого шківів 2. висока гнучкість паса 3. висока тягова здатність 4. можливість працювати пакетом із декількох пасів 5. можливість передачі руху між валами, осі яких перетинаються під кутом 6. менші навантаження на вал 7. висока швидкість руху паса 8. можливість заміни одного перерізу паса на декілька пасів меншого перерізу |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,5,7.                   Б – 3,4,6,8.

12. Укажіть назву виробу, що мають одну із перелічених різей:

| 1. Метрична 2. Трубна 3. Ходова 4. Упорна | А. гвинт токарного верстата Б. Гвинт домкрата В. Болт М12 Г. Муфта з’єднувальна (трубна) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

13. Укажіть приклад умовного позначення шліцьового з’єднання, що відповідає одному із перерахованих видів центрування з’єднання:

| 1. По зовнішньому діаметру 2. По внутрішньому діаметру 3. По бічним поверхням | А. d-8x36H7x40H12x7D9 Б. b-8x36x40H12x7Js8 B. D-8x36x40H8x7F10 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2А, 3Б.

14. Указати номери підшипників кочення, що відповідають перерахованим параметрам:

| 1. Шариковий радіальний середньої серії, діаметр вала db=20мм 2. Роликовий радіально-упорний, легкої серії, db=17мм 3. Шариковий радіальний, сферичний, легкої серії, db=55мм 4. Шариковий, упорний, середньої серії, db=80мм | А. №1211 Б. №8316 В. №304 В. №7203 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Г, 3А, 4Б.

15. Указати матеріал, з якого виготовляють перераховані деталі приводів машин:

| 1. Вінець черв’ячного колеса 2. Зірочка ланцюгової передачі 3. Зубчате колесо закритої передачі 4. Шків пасової передачі 5. Кріпильний болт | А. чавун СЧ-20 Б. сталь 10 В. бронза БрОМФ Г. сталь 40Х Д. сталь 45 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Д, 3Г, 4А, 5Б.

16. Указати назву складових повної нормальної сили колеса, що діють у конічному зачепленні, за перерахованими ознаками:

| 1. Спрямована по радіусу до центра колеса із полюса зачеплення. 2. Збігається із напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса через полюс зачеплення. 3. Спрямована вздовж осі вала колеса в сторону можливого зміщення. | А. Осьова. Б. Радіальна. В. Колова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

17. У яких межах, наведених нижче, знаходиться величина коефіцієнта корисної дії клинопасової передачі.

| 1 | 0,75…0,82 |
| --- | --- |
| 2 | 0,82…0,92 |
| 3 | 0,92…0,95 |
| 4 | 0,96…0,97 |

Правильна відповідь: 3.

18. Яка рекомендована кількість зубів ведучої зірочки ланцюгової передачі?

| 1 | Непарне ≤ 13 |
| --- | --- |
| 2 | Парне < 13 |
| 3 | Парне > 13 |
| 4 | Непарне ≥ 13 |

Правильна відповідь: 4.

19. Яка з перелічених причин виходу з ладу ланцюгових передач є основною в приводах с/г машинах?

| 1 | Спрацювання шарнірів, яке приводить до видовження ланцюга |
| --- | --- |
| 2 | Втомлювальні руйнування пластин. |
| 3 | Поворот осей і втулок у пластинах |
| 4 | Зношування зубів зірочки |

Правильна відповідь: 1.

20. За якою залежністю виконують розрахунок вала за еквівалентним моментом?

| 1 | , |
| --- | --- |
| 2 | , |
| 3 | , |
| 4 | , |

Правильна відповідь: 2.

21. Модуль зачеплення циліндричної прямозубої передачі визначають за залежністю: m =  …

записати формулу визначення модуля зачеплення

Правильна відповідь:

22. Які сили діють у холостій вітці ланцюгової передачі?

| 1 | Колова |
| --- | --- |
| 2 | Відцентрова |
| 3 | Зусилля від провисання |
| 4 | Динамічна |
| 5 | Зусилля опору руху ланцюга |

Правильна відповідь: 2,3.

23. Які матеріали використовують при виготовленні черв’яків закритих черв’ячних передач?

| 1 | СЧ-20-сірий чавун |
| --- | --- |
| 2 | Сталь 40Х |
| 3 | Сталь 20Х |
| 4 | БрАЖ9-4Л |
| 5 | Бр ОМФ |
| 6 | Сталь 3 |

Правильна відповідь: 2,3.

24. Визначте причини по яким вибирають приводні ланцюги із парною кількістю ланок.

| 1 | Для збільшення навантаження |
| --- | --- |
| 2 | Для спрощення конструкції ланцюга |
| 3 | Для збільшення швидкості ланцюга |
| 4 | Для зменшення зношування зірочок |
| 5 | Для збільшення довговічності ланцюга |
| 6 | Для використання тільки з’єднувальної ланки |

Правильна відповідь: 2,5,6.

25. Перерахувати причини з яких у приводах машин використовують ступінчасті вали.

| 1 | Для зручності встановлення деталей |
| --- | --- |
| 2 | Для збільшення кількості шпонкових пазів |
| 3 | Для збільшення жорсткості вала |
| 4 | Для використання підшипників важкої серії |

Правильна відповідь: 1,3.

26. Сила напрямок якої збігається із напрямом руху зубчастого колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса, через полюс зачеплення називається…

вписати назву сили

Правильна відповідь: колова.

27. Довговічність плоских пасів знаходиться у межах … годин.

вказати мінімальну та максимальну кількість годин

Правильна відповідь:1000…5000.

28. Допустима частота пробігу клинового паса за 1 сек. знаходиться у межах: і ≤ ….. c -1

вказати мінімальне та максимальне значення

Правильна відповідь:10…20.

29. Діаметр ділильного кола зірочки ланцюгової передачі визначають за залежністю: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь:

30. Базовим параметром для ланцюгової передачі є …

записати позначення параметра (символ) та його назву

Правильна відповідь: t – крок.

Варіант № 27

1. Довговічність плоских пасів знаходиться у межах … годин.

вказати мінімальну та максимальну кількість годин

Правильна відповідь:1000…5000.

2. Допустима частота пробігу клинового паса за 1 сек. знаходиться у межах: і ≤ ….. c -1

вказати мінімальне та максимальне значення

Правильна відповідь:10…20.

3. Діаметр ділильного кола зірочки ланцюгової передачі визначають за залежністю: d1 = …

записати формулу

Правильна відповідь:

4. Базовим параметром для ланцюгової передачі є …

записати позначення параметра (символ) та його назву

Правильна відповідь: t – крок.

5. Номер підшипника кочення, шарикового двохрядного, з діаметром внутрішнього кільця dв = 100мм, легкої серії є: …

записати цифрове позначення цього підшипника

Правильна відповідь: 1220.

6. Перерахувати причини з яких у приводах машин використовують ступінчасті вали.

| 1 | Для зручності встановлення деталей |
| --- | --- |
| 2 | Для збільшення кількості шпонкових пазів |
| 3 | Для збільшення жорсткості вала |
| 4 | Для використання підшипників важкої серії |

Правильна відповідь: 1,3.

7. Перерахуйте критерії, за якими вибирають стандартні компенсуючі муфти:

| 1 | Крутний момент Т на ведучому валу. |
| --- | --- |
| 2 | Потужність Р на ведучому валу. |
| 3 | Частота обертання вала, n. |
| 4 | Мінімальний діаметрdв.min вала |
| 5 | Максимальний діаметр dв.max вала |

Правильна відповідь: 1,5.

8. Перерахуйте критерії, за якими вибирають підшипники кочення?

| 1 | Крутний момент Т на валу. |
| --- | --- |
| 2 | Діаметр цапфи (dв). |
| 3 | Статична вантажопідйомність, С0. |
| 4 | Радіальна сила. |
| 5 | Динамічна вантажопідйомність, С. |
| 6 | Осьова сила |

Правильна відповідь: 2,3,5.

9. Які із перерахованих підшипників кочення відносять до радіально-упорних?

| 1 | 7209 |
| --- | --- |
| 2 | 309 |
| 3 | 1309 |
| 4 | 6309 |
| 5 | 4109 |

Правильна відповідь: 1,4.

10. Які напруження діють на вал конічного колеса?

| 1 | Напруження згину – σзг. |
| --- | --- |
| 2 | Напруження зрізу – τзр. |
| 3 | Напруження зминання – σзм. |
| 4 | Напруження кручення – τкр. |
| 5 | Напруження стиску – σст. |
| 6 | Напруження зсуву – σзс. |

Правильна відповідь: 1,4,5.

11. Назвіть залежність, за якою визначають коловий модуль циліндричної косозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 4.

12. За якою залежністю визначають висоту ніжки зуба циліндричної прямозубої передачі?

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 1.

13. Укажіть напрямок радіальної сили черв’яка в черв’ячному зачепленні.

| 1 | Збігається з напрямком руху колеса і направлена по дотичній до початкового кола. |
| --- | --- |
| 2 | Спрямована по радіусу до центра черв’яка, з полюса зачеплення |
| 3 | Спрямована вздовж осі черв’яка у бік можливого зміщення. |
| 4 | Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення. |

Правильна відповідь: 2.

14. За якою залежністю визначають діаметр западин зубів циліндричної прямозубої шестерні?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 |  |

Правильна відповідь: 2

15. За якою залежністю визначають зовнішню конусну відстань конічної прямозубої передачі?

| 1 | ; |
| --- | --- |
| 2 | ; |
| 3 | ; |
| 4 | ; |

Правильна відповідь: 1.

16. Які із названих видів різі відносять до відповідних класів різі?

| А – Кріпильна різь Б- Ходова різь В – Упорна різь | 1. прямокутна 2. дюймова 3. трапеціїдальна нерівнобічна 4. трапеціїдальна рівнобічна 5. метрична |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 2,5.    Б – 1,4.      В – 3.

17. Розставити перераховані підшипники кочення відповідно до класів підшипників:

| А – Радіальні Б – Радіально-упорні В - Упорні | 1. 305 2. 3206 3. 7206 4. 1304 5. 8103 6. 2205 7. 4108 8. 9204 9. 6302 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,2,4,6,7.          Б – 3,9.            В – 5,8.

18. Які із перерахованих деталей машин виготовляють із відповідних матеріалів?

| А – 40Х Б – СЧ-20 В - БрОМФ | 1. зубчасте колесо закритої передачі 2. шків плоскопасовоїпердачі 3. черв’як закритої передачі 4. вінець черв’ячного колеса закритої передачі 5. черв’ячне колесо відкритої передачі 6. шків плоскопасової передачі 7. конічне колесо закритої передачі 8. втулка підшипника ковзання 9. зірочка ланцюгової передачі |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,7,9.             Б – 2,5,6.         В – 4,8.

19. Якими із перерахованих видів зварних швів забезпечують відповідний вид зварних з’єднань?

| А – кутові шви Б – стикові шви | 1. стикове з’єднання (С) 2. кутове з’єднання (У) 3. таврове з’єднання (Т) 4. внапусток з’єднання (Н) |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 3,4.               Б – 1,2.

20. Які із перерахованих характеристик відносять до відповідних механічних передач?

| А – зубчасті Б – пасові | 1. постійне передаточне число (u) 2. предача на значні відстані 3. високий К.К.Д. 4. малі габарити 5. висока навантажувальна здатність 6. відсутність шуму та плавність роботи 7. можливість запобігання перевантажень 8. висока довговічність |
| --- | --- |

Правильна відповідь: А – 1,3,4,5,8.                 Б – 2,6,7.

21. Указати матеріал, з якого виготовляють перераховані деталі приводів машин:

| 1. Вінець черв’ячного колеса 2. Зірочка ланцюгової передачі 3. Зубчате колесо закритої передачі 4. Шків пасової передачі 5. Кріпильний болт | А. чавун СЧ-20 Б. сталь 10 В. бронза БрОМФ Г. сталь 40Х Д. сталь 45 |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1В, 2Д, 3Г, 4А, 5Б.

22. Указати тип муфти, що відповідає перерахованим класам муфт:

| 1. Глухі 2. Компенсуючі жорсткі 3. Компенсуючі пружні 4. Керовані 5. Запобіжні | А. пружинно-кулачкова муфта Б. кулачкова муфта В. ланцюгова муфта Г. фланцева муфта Д. муфта пружна втулково-пальцева |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А.

23. Указати тип механізму, що відповідає перерахованим ознакам:

| 1. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту 2. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється ступінчасто, знаходиться у закритому щільному корпусі 3. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення швидкості вала 4. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється плавно, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту | А. Мультиплікатор Б. Редуктор В. Варіатор Г. Коробка зміни швидкості |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

24. Указати назву складових повної нормальної сили черв’ячного колеса, що діють у черв’ячному зачепленні:

| 1. Збігається із напрямком руху черв’ячного колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса. 2. Спрямована вздовж осі черв’ячного колеса і направлена в сторону можливого зміщення. 3. Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення і не залежить від напрямку руху черв’ячного колеса. | А. Радіальна. Б. Колова. В. Осьова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

25. Указати характерні недоліки, що відповідають перерахованим механічним передачам:

| 1. Пасова передача 2. Черв’ячна передача 3. Ланцюгова передача 4. Циліндрична прямозуба | А. Висока шумність та значні контактні напруження у полюсі зачеплення. Б. Пружне ковзання тягового органу, що є причиною непостійного передаточного числа. В. Змінна лінійна швидкість в межах одного кроку. Г. Низький коефіцієнт корисної дії та необхідність використання кольорових матеріалів. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

26. За якою залежністю виконують розрахунок вала за еквівалентним моментом?

| 1 | , |
| --- | --- |
| 2 | , |
| 3 | , |
| 4 | , |

Правильна відповідь: 2.

27. Указати тип муфти, що відповідає перерахованим класам муфт:

| 1. Глухі 2. Компенсуючі жорсткі 3. Компенсуючі пружні 4. Керовані 5. Запобіжні | А. пружинно-кулачкова муфта Б. кулачкова муфта В. ланцюгова муфта Г. фланцева муфта Д. муфта пружна втулково-пальцева |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А.

28. Указати тип механізму, що відповідає перерахованим ознакам:

| 1. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту 2. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється ступінчасто, знаходиться у закритому щільному корпусі 3. Механізм має постійне передаточне число, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення швидкості вала 4. Механізм має змінне передаточне число, що змінюється плавно, знаходиться у закритому корпусі, призначений для збільшення крутного моменту | А. Мультиплікатор Б. Редуктор В. Варіатор Г. Коробка зміни швидкості |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3А, 4В.

29. Указати назву складових повної нормальної сили черв’ячного колеса, що діють у черв’ячному зачепленні:

| 1. Збігається із напрямком руху черв’ячного колеса і направлена по дотичній до початкового кола колеса. 2. Спрямована вздовж осі черв’ячного колеса і направлена в сторону можливого зміщення. 3. Спрямована по радіусу до центра черв’ячного колеса з полюса зачеплення і не залежить від напрямку руху черв’ячного колеса. | А. Радіальна. Б. Колова. В. Осьова. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2В, 3А.

30. Указати характерні недоліки, що відповідають перерахованим механічним передачам:

| 1. Пасова передача 2. Черв’ячна передача 3. Ланцюгова передача 4. Циліндрична прямозуба | А. Висока шумність та значні контактні напруження у полюсі зачеплення. Б. Пружне ковзання тягового органу, що є причиною непостійного передаточного числа. В. Змінна лінійна швидкість в межах одного кроку. Г. Низький коефіцієнт корисної дії та необхідність використання кольорових матеріалів. |
| --- | --- |

Правильна відповідь: 1Б, 2Г, 3В, 4А.

6. Методи навчання.

При викладанні даної дисципліни використовуються словесні, наочні та практичні методи навчання.

7. Форми контролю.

при вивченні дисципліни використовуються наступні форми контролю: екзамен, залік, тестування,  контрольні роботи, захист результатів лабораторних робіт, захист КП.

8.  Розподіл балів, які отримують студенти.Оцінювання студента відбувається  згідно положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України»

від 27.12.2019р. протокол №5 з. табл.1.

Співвідношення між рейтингом здобувача вищої освіти і національними оцінками

| Рейтинг здобувача вищої освіти, бали | Оцінка національна за результати складання |  |
| --- | --- | --- |
|  | екзаменів | заліків |
| 90 – 100 | відмінно | зараховано |
| 74 – 89 | добре |  |
| 60 – 73 | задовільно |  |
| 0 – 59 | Незадовільно | не зараховано |

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР(до 70 балів): RДИС=RНР+RАТ.

9. Методичне забезпечення

- Йосилевич Г.Б., Лебедев П.А., Стреляев В.С. Прикладнаямеханика. Для студентовВТУЗʼов. М.: Машиностроение. 1985.-576 с.

- Иванов М.Н. Детали машин . М.: Высшая школа. 1984.-456 с.

- Иванов М.П., Иванов В.Н. Детали машин. Курсовоепроектирование . Изд. 5. М.: Машиностроение. 1976.- 387 с.

- Чернавский С.А. и др. Проектированиемеханических передач. Изд. 5. М.: Машиностроение 1984. – 423с.

- Дунаев П.Ф. Конструированиеузлов й деталей машин. М.: Высшая школа 1978. – 358с.

- Чернілевський Д.В., Павленко В.С., Любін М.В. Деталі машин. Технічна механіка . Книга 4. Київ: НМКВО, 1992.-384с.

- Мархель И.И. Деталі машин. М.: Машиностроение. 1986.-446с.

- Методичні розробки кафедри конструювання машин НАУ.

- Анурьев В.Й. Справочник конструктора – машиностроителя. В трех томах. М. Машиностроение. 1982.

- Самохвалов Я.А. и др.. Справочниктехника – конструктора. К. «Техніка». 1978 – 598с.

- Діючі стандарти ЄСКД.

- Ловейкін В.С., Рибалко В.М. , Матухно Н.В., Сівак І.М. Курсове проектування приводів транспортуючих та вантажопідйомних машин. К.: НУБІПУ. 2011.-305с.

10. Рекомендована література

Базова

- Решетов Д.Н. Детали машин – 4-е- изд.- М. Машиностроение, 1989- 469с.

- Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.В. Надежность машин. – М.: Машиностроение, 1988.- 240с.

- Павленко А.В., Федянин Р.З., Чесноков В.А. Зубчастыепередачи с зацеплением Новикова. К.: 1978 – 144с.

- Иванов М.Н. ,Иванов В.Н. Детали машин. Курсовоепроектирование. М.: 1975- 268с.

- Кудрявцев В.Н. Детали машин. М.-Л.: Машиностроение , 1980.- 464с.

- Передачизубчастыецилиндричныеевольвентныевнешнегозацепления. Расчет на прочность. ГОСТ 2154-87-М.:

- Орлов П.И. Основыконструирования: В 3-х томах. – М.: Машиностроение. 1997- т.1-623с.; Т.2.- 574с.; Т.3.-357с.

- Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и конструирование деталей машин. – Х.: Висшая школа. Изд-воХарьковскогоуп-та; 1991.- 275с.

- Заблонский К.И. Основи проектирования машин. К.: 1981.- 312с.

- Иванов М.Н. Детали машин. М.: 1984.-399с.

- Малащенко В.О., Павлище В.Т. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунку Львів. Новий світ – 2000. 2011.-216с.

- Вольченко О.І; Ловейкін В.С.; Журавльов Д.Ю.; Малик В.Я. Курс лекцій з деталей машин та тестові завдання. Івано-Франківськ. Вид-во Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника. 2011.- 246с.

Допоміжна

- Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя : В 3-х томах, - М: Машиностроение, 1979-1982. Т.1.-728с.; Т.2.-559с.;Т.3.-557с.

- Гузенков П.Г. Детали машин. М.: Машиностроение. 1986- 356с.

- Дмитриев В.А. Детали машин. Л. 1970- 791с.

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструированиеузлов деталей машин. – М.: Высшая школа , 1985.-416с.

- Заблонский К.И. Зубчастыепередачи. – К:Техника . 1977-207с.

- Воробьев Н.В. Цепныепередачи. М.: Машиностроение , 1978.-134с.

- Иоселевич Г.Б. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1988.- 308с.

- Проектированиемеханических передач. Под. ред. Чернавского – М.: Машиностроение , 1984.-560с.

- Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкцій редукторів. – К.: Вища школа , 1990.-151с.