- Опис навчальної дисципліни

Деталі машин

| Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень |  |
| --- | --- |
| Кваліфікаційний рівень | магістр |
| Галузь знань | 13 – Механічна інженерія |
| Спеціальність | 133 – Галузеве машинобудування |
| Спеціалізація | Обладнання лісового комплексу |
| Характеристика навчальної дисципліни |  |
| Вид | Обов’язкова |
| Загальна кількість годин | 30(100) |
| Кількість кредитів ECTS | 1 |
| Кількість змістовних модулів | 2 |
| Курсовий проект (робота) (за наявності) | 0 |
| Форма контролю | іспит |
| Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання |  |
|  | денна форма навчання |
| Курс | 1(5) |
| Семестр | 1 |
| Лекційні заняття | 15год. |
| Практичні, семінарські заняття | - |
| Лабораторні заняття | 15год. |
| Самостійна робота | 70год. |
| Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання | 1год. |

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: дисципліни полягає у формуванні у магістрів системи знань щодо основних положень проектування технічних систем ОЛК, включаючи проектування технологічних процесів створення сучасних конструкцій лісогосподарської техніки; моделювання і дослідження деталей та вузлів лісогосподарських агрегатів, енергетичних систем; проектування, експлуатація та моніторинг технічних систем, спрямованих на заощадження енергоресурсів, використання альтернативних джерел енергії, забезпечення збереження гумусового шару.

Завдання дисципліни полягає у наступному: вивчити особливості методів розрахунку та проектування технічних систем ОЛК, проаналізувати конструктивно-технологічні параметри сучасних технічних систем та технології їх виготовлення; засвоїти специфіку технологічних процесів виготовлення, складання, обслуговування лісогосподарської техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:основніпроблеми виробництва технічних систем, які використовують у лісовому господарстві, стан автоматизації, роботизації та точність управління технологічним обладнанням, яке використовується у виробництві лісогосподарських машин та окремих агрегатів; методи аналізу та способи удосконалення існуючих технологічних процесів; методи та способи удосконелення конструкції технологічних систем у сфері металоємкості, енергоємкості або покрещення технологічних систем у сфері металоємкості, енергоємкості або покращення технологічних, ергономічних показників.

вміти:виконувати математичне та фізико-механічне(на макетах) моделювання об’єктів і технічних систем; функціонування робочих органів лісогосподарських машин; режимів їхньої роботи; процесів їх проектування, виготовлення та обслуговування; використовувати технологічні засоби спеціального комп’ютерного забезпечення для організації роботи по проектуванню об’єкту або процесу по напрямку магістерської програми; проводити автоматизований облік і пошук економії матеріальних і енергетичних ресурсів в об’єктах, що проектуються; проводити дослідження процесів, режимів; створювати плани експериментів, виконувати оптимізацію процесів технічних систем та об’єктів відповідних виробництв по напрямку магістерської програми.

3.Програма та структура навчальної дисципліни для повного терміну денної форми навчання.

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Денна форма |  |  |  |  |  |  | Заочна форма |  |  |  |  |  |
|  | тижні | усього | у тому числі |  |  |  |  | усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  | л | п | лаб | інд | с.р. |  | л | п | лаб | інд | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Змістовий модуль 1. Основи проектування та методи розрахунку конструкцій технічних систем ОЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Основні критерії роботоздатності конструкцій технічних систем | 1-2 | 4 | 2 |  | 2 |  | 9 |  |  | - |  | - | - |
| Тема 2.Жорсткість машинобудівних конструкцій. | 3-4 | 4 | 2 |  | 2 |  | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Тема 3.Вплив видів навантаження на процес проектування систем | 5-6 | 4 | 2 |  | 2 |  | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Тема 4. Особливості у проектуванні конструкцій, які працюють в умовах цилічних навантажень | 7-8 | 4 | 2 |  | 2 |  | 9 |  |  | - |  | - | - |
| Разом за змістовим модулем 1 |  | 16/35 | 8 |  | 8 |  | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Змістовий модуль 2. Технологічність елементів технічних систем ОЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Металоемкість конструкцій. Раціональні перерізи. | 9-10 | 4 | 2 |  | 2 |  | 9 |  |  | - |  | - | - |
| Тема 2. Конструктивні та технологічні методи впливу на конструкції систем. | 11-12 | 4 | 2 |  | 2 |  | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Тема 3.Показники точності елементів конструкцій. | 13-14 | 4 | 2 |  | 2 |  | 9 |  |  | - |  | - | - |
| Тема 4. Оптимізація конструкцій технічних систем. Ергономіка конструкцій. | 15 | 2 | 1 |  | 1 |  | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Разом за змістовим модулем 2 |  | 14/35 | 7 |  | 7 |  | 35 |  |  | - |  | - | - |
| Усього годин |  | 30/70 | 15 |  | 15 |  | 70 |  |  | - |  | - | - |

5. Теми лабораторних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Методи розрахунку на міцність та жорсткість деталей та конструкцій технічних систем ОЛК | 2 |
| 2 | Лабораторна роботи №1. Дослідження роботи підшипникових вузлів л.г.техніки. | 2 |
| 3 | Лабораторна роботи №2. Дослідження впливу жорсткості валу на роботу спряжених деталей. | 2 |
| 4 | Лабораторна роботи №3. Дослідження впливу конструктивних факторів на роботу різьбових з’єднань | 2 |
| 5 | Лабораторна роботи №4. Дослідження впливу геометричних параметрів поверхні на роботу спряжених деталей | 2 |
| 6 | Лабораторна роботи №5. Дослідження роботи запобіжних муфт | 2 |
| 7 | Лабораторна роботи №6. Дослідження умов роботи варіаторів | 2 |
| 8 | Лабораторна роботи №7. Дослідження умов роботи скребкового конвеєра та встановлення оптимального режиму його роботи | 1 |

5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами.

Пакет тестових завдань

Варіант №1

- Умова міцності у загальній формі має вигляд:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σ-1=(0,42…0,45)σв | σнеб=σт | σ≤σр | σр=σ-1n-1 |

Правильна відповідь: в

- У випадку статичного навантаження на деталь, за небезпечні напруження приймають:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σв | σт | σ-1 | σст |

Правильна відповідь: а – межа міцності, б – межа текучості

- При симетричному знакозмінному циклі зміни напружень,за небезпечні приймають:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σзг | σ-1 | σ-2 | σрозт |

Правильна відповідь: б

- Допустимі напруження при статичному навантаження на деталь, виготовлену із сталі, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σвn | σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σр=nσт |

Правильна відповідь: в

- Допустимі напруження при статичному навантаження на деталь, виготовлену із чавуну, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σ=nσт | σ=σвn |

Правильна відповідь: г

- Допустимі напруження при симетричному знакозмінному циклі зміни напружень, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σвn | σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σр=nσт |

Правильна відповідь: б

- Основним видом руйнування зубів відкритих зубчастих передач є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Зминання | Зріз | Злам | Згин |

Правильна відповідь: в

- Основним видом руйнування зубів закритих зубчастих передач є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Викришування поверхні | Зминання | Абразивне зношування | Зріз |

Правильна відповідь: а

- Розставити у відповідності до елементів наведені умови міцності:

| А – закрита циліндрична передача | 1 | P∙Ke≤[P] |
| --- | --- | --- |
| Б – відкрита циліндрична передача | 2 | σн=436FtU+1KНβKНVd1b2 U≤σнp |
| В – гладкий барабан | 3 | σF=YFFtKFβKFVb m≤σFP |
| Г – ланцюгова передача | 4 | σн=q Eзвρзвb2 U≤σнp |

Правильна відповідь: А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1.

- Які з перерахованих умов міцності валів відносять до відповідного виду розрахунку вала?

| А – розрахунок на витривалість | 1 | τкр=TWp≤τкр, |
| --- | --- | --- |
| Б – орієнтовний розрахунок | 2 | σекв=σзг2+σст2+3τкр≤σp |
| В – розрахунок за еквівалентним моментом | 3 | n=nσ nτnσ2+nτ2≤[n] |

Правильна відповідь: А – 3, Б – 1, В – 2.

- Розставити назви параметрів міцності вала, відповідно до їх позначення:

| 1. Kσ | 2. σa | 3. σ-1 | 4. β | 5. ψσ | 6. εσ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А – границя витривалості матеріалу | Б – коефіцієнт чутливості матеріалу | В – коефіцієнт концентрації напружень | Г – коефіцієнт масштабного фактору | Д – коефіцієнт шорсткості поверхні | Е – амплітудне значення напружень |

Правильна відповідь: А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 6, Д – 4, Е – 2.

- Для симетричного знакозмінного циклу зміни напружень амплітудні значення напружень мають такі показники:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σа=σзм | σа=σзг | σа=0 | σа=σмах |

Правильна відповідь: б

- Значення коефіцієнту запасу міцності знаходиться у межах:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 10…15 | 3…5 | 1,3…1,5 | 0,13…0,15 |

Правильна відповідь: в

- Коефіцієнт масштабного фактору εσ враховує вплив діаметру вала на зміну механічних властивостей матеріалу, причому, із зростанням діаметру вала ці показники:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| покращуються | погіршуються | не змінюються | змінюються, але мало |

Правильна відповідь: б

- Коефіцієнти напруження на поверхні тіл кочення підшипників кочення мають різні значення: у верхній частині кульки або ролика вони більші внаслідок:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| малої кількості тіл кочення | малого діаметра тіл кочення | зміни величини навантаження на підшипник | різниця у радіусах внутрішнього та зовнішнього кілець |

Правильна відповідь: г

16. Границя витривалості – це напруження, при яких кількість циклів зміни напружень є:

| А | N = 1020 |
| --- | --- |
| Б | Необмежено |
| В | N = 10-15 |
| Г | Обмежено формою та розмірами |
| Д | N = 2,15 * 105 |

Правильна відповідь: Б

17. За формою, основні види циклів напружень поділяють на:

| А | Симетричний |
| --- | --- |
| Б | Асиметричний |
| В | Амплітудний |
| Г | Стиснутий |
| Д | Від нульовий |
| Е | Одиничний |
| Ж | Складний |

Правильна відповідь: А, Б, Д, Ж.

18. Основними параметрами циклів зміни напружень є:

| А | σ-1 - границя витривалості |
| --- | --- |
| Б | σmax – максимальні напруження циклу |
| В | σт – границя текучості |
| Г | σmin – мінімальні напруження |
| Д | σа – середнє значення напружень |
| Е | τзр – напруження зрізу |
| Ж | ς = σminσmax |
| З | ςt= σ-1τзр |

Правильна відповідь: Б, Г, Д, Ж.

19. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності для сталі визначають за залежністю:

σ-1 = (0,2 … 0,3) σв (1 + …)

Правильна відповідь: (1 + σ0,2σв )

20. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності σв для алюмінію; визначають за залежністю:

σ-1= (………)σв

Правильна відповідь: (0,25 …. 0,50)

21. Метод Шимека полягає у визначенні залежності параметрів сталі:

| А | Границі зрізу τзр від кількості циліндрів навантаження N = 105 |
| --- | --- |
| Б | Напружень згину σзг від діючого моменту Мзг |
| В | Границі міцності σв від границі текучості σт |
| Г | Границі витривалості σ-1 від границі міцності σв |

Правильна відповідь: Г.

22. Метод Френча полягає в розробці методики дослідження на витривалість зразків сталі із застосуванням попередньої їхньої обробки, яка полягає у наступному:

| А | Надрізання зразків на глибину h = 0,5 мм |
| --- | --- |
| Б | Недовантаження зразків на 1,5 σв |
| В | Перевантаження зразків на 15% відносно σт |
| Г | Перевантаження зразків 1,5 σ-1 при N = 104 |

Правильна відповідь: Г.

23. Які матеріали використовують для виготовлення деталей, що працюють в умовах контактного навантаження:

| 1 | Чавун С4 20 |
| --- | --- |
| 2 | Сталь У 11 |
| 3 | Бронза ОНФ |
| 4 | Сталь 20 Х |
| 5 | Сталь 3 |
| 6 | Сталь 10 |
| 7 | Сталь 18ХГТ |
| 8 | АЛ2 алюміній |
| 9 | Д16 дюраль |
| 10 | ПТ-3 текстоліт |

Правильна відповідь:2, 4, 7.

24. Розмір ділянки при контакті двох сфер визначають за залежністю:

| А | db = 332Mеквπ σp |
| --- | --- |
| Б | db = 16 Tπ τ |
| В | db = 1,4 3P VE |
| Г | db =1,5qVE |

Правильна відповідь: В.

25. Розмір ділянки при контакті двох циліндрів визначають за залежністю:

| А | в = 0,5 (σв – σт) |
| --- | --- |
| Б | в = 1,5 qVE |
| В | в = 2 E1* E2E1+E2 |
| Г | в = 1,8 kDd |

Правильна відповідь: Б.

26. Значення максимального тиску у зоні контакту двох сфер визначають за залежністю:

| А | Pmax = FmaxS |
| --- | --- |
| Б | Pmax = 1,6 FA |
| В | Pmax = 14 P0,13 d b3 |
| Г | Pmax = 1,5 P0,785 d b2 |

Правильна відповідь: Г.

27. Причиною відставання веденої ланки при контакті двох циліндрів є ….. :

| А | Періодичне видовження та стиск |
| --- | --- |
| Б | Періодичний стиск та розтяг |
| В | Періодичні напруження кручення та зсуву |
| Г | Періодичний стиск та кручення |

Правильна відповідь: Б

28. Питому масу машини оцінюють за залежністю:

| А | g = mp |
| --- | --- |
| Б | g = pmi |
| В | g = 1,3 mTi |
| Г | g = 20 3mS |

Правильна відповідь: А.

29. Питому металоємність машини оцінюють за залежністю:

| А | ν = 0,1 Σmpn |
| --- | --- |
| Б | ν = Σm1p1 + Σm2p2 + …. |
| В | ν = Σp1Σm |
| Г | ν = Σp1Σp2 + Σm1Σm2 + …. |

Правильна відповідь: Б.

30. Умова рівномірності полягає у тому, що …..

| А | Перерізи деталей мають однакову площу |
| --- | --- |
| Б | Напруження зтиску в одному з перерізів однакові |
| В | Напруження розтягу у більшості перерізів однакові |
| Г | Напруження у кожному перерізі деталі однакові |

Правильна відповідь: Г.

6. Методи навчання.

При викладанні даної дисципліни використовуються словесні, наочні та практичні методи навчання.

7. Форми контролю.

при вивченні дисципліни використовуються наступні форми контролю: екзамен, тестування, атестації, контрольні роботи, захист лабораторних ро

8.  Розподіл балів, які отримують студенти.Оцінювання студента відбувається  згідно положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України»

від 27.12.2019р. протокол №5 з. табл.1.

Співвідношення між рейтингом здобувача вищої освіти і національними оцінками

| Рейтинг здобувача вищої освіти, бали | Оцінка національна за результати складання |  |
| --- | --- | --- |
|  | екзаменів | заліків |
| 90 – 100 | відмінно | зараховано |
| 74 – 89 | добре |  |
| 60 – 73 | задовільно |  |
| 0 – 59 | Незадовільно | не зараховано |

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР(до 70 балів): RДИС=RНР+RАТ.

9. Методичне забезпечення.

1. Эрдеди А.А. Техническаямеханика. – М: Выщая школа, 1991. – 272 с.

2. Цурпал І.А., Пастушенко С.І., Барабан М.П., Швайко В.М. Механіка матеріалів конструкцій. К.Аграрна освіта, 2001 – 272 с.

3. Головач І.В. Основи механіки машин і механізмів. К. 2005. – 295 с.

4.Черниш О.М. Теоретична  та прикладна механіка. К. НАУ. 2006. – 228 с.

5. Воробьев Л.Н.  Технологиямашиностроения и ремонт машин. М. Высшая школа, 1981. – 175 с.

6. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. К. – Вища школа, 1993. – 414 с.

7. Чаусов М.Г., Пилипенко А.П. Розрахунки напруженно-деформаційного стану елементів конструкцій машин. К. ПП Лисенко М.М. 2010. – 152 с.

8. Рибалко В.М., Матухно Н.В., Сердюченко Ю.Ю. Механіка конструкцій технічних систем. конспект К. НУБіПУ. 2012. – 94 с.

9. Рибалко В.М., Матухно Н.В., Сердюченко Ю.Ю. Робочий зошит лабораторних робіт з дисципліни «Механіка конструкцій технічних систем». К. НУБіПУ. 2012. – 66 с.

10. Рекомендована література.

Базова

1. Цурпал І.А., Пастушенко С.І., Барабан М.П., Швайко В.М. Механіка матеріалів конструкцій машин. К.Агзарна освіта, 2001 – 272 с.

2. Драбин Д.П. Контурозвенностькинематическихцепей. Суми, 2005. – 260с.

3. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. К. – Вища школа, 1993. – 414 с.

4. Окопний Ю.А., Радин В.П., Чирков В.П. Механика материалов и конструкций. М.:  Машиностроение, 2001. – 408 с.

5. Благонадежин В.Л., Окопный Ю.А., Чирков В.М. Механика материалов и конструкций. М. Машиностроение, 1990. – 312 с.

6. Шапалов Л.А. Моделирование в задачах механики элементов конструкций. М. Машиностроение, 1990. -288 с.

Допоміжна

1. Артоболевский И.И. Механизмы в современнойтехнике. Справочник. М. Машиностроение. 1976. – 340 с.

2. Куцоконь В. А., Шевченко-Грабовский Н.В. Расчетстатическихмоментов и мертвих ходов в кинеметическихцеляхточныхмеханизмов. Справочник. Л. - 1968. – 406 с.

3. Решетов Д.Н. Роботоспособность и надежность деталей машин. М. 1974. – 286 с.

4. Бирчев А.И. Проблемымеханики твердого деформируемого тела. Л. Судостроение. 1970. –  282 с.

5. Кочаев В.П. Определениенадёжностимеханических систем по условиюпрочности. М. Знание. 1986. вып. 1,2 – 48 с.

6. Прочностьматериалов и констукций. Сборник статей. К. Наукова думка. 1985. – 384 с.

7. Черепанов Г.П. Механикахрупкогоразрушения. М. Наука, 1994. – 640 с.

8. Сиргсян А.Е. Строительнаямеханика. Механикаинженерныхконструкций, М.: Вышая школа, 2004. – 426 с.